
临江市老旧小区改造规划
（2020年-2025年）
临江市住房和城乡建设局
吉林省吉林轻工业设计院有限公司
临江市老旧小区改造规划
（2020-2025年）
为贯彻落实国家、吉林省关于推进城镇老旧小区改造工作的决策部署，有序组织安排临江市老旧小区改造工作，根据吉林省住房和城乡建设厅《吉林省城市管理联席会议办室关于编制城镇老旧小区改造规划的通知》要求，结合临江市实际，编制本规划。
目  录

11  总  则


11.1 指导思想


11.2 规划原则


21.3 规划依据


31.4 规划目标


41.5 规划范围与内容


51.6 规划期限


62  老旧小区的现状与存在的问题


62.1 老旧小区基本情况


92.2 老旧小区区域市政基础设施存在的突出问题


122.3 老旧小区区域公共空间环境存在的突出问题


132.4 老旧小区区域公共服务存在的突出问题


142.5 老旧小区管理存在的突出问题


163 城镇老旧小区改造规划


163.1 老旧小区改造的主要任务


183.2 老旧小区改造方案


924 工程投资


924.1工程概况


924.2 投资估算编制依据


934.3 建设投资估算编制依据


944.4 流动资金估算


944.5 项目总投资估算


944.6 总投资筹措


955 保障措施


955.1加强组织领导


955.2 保障项目投资


955.3 规划项目建设


965.4 加强技术支撑


965.5 建立长效机制


965.6 强化公众参与




1  总  则

1.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实省政府新基建“761”工程方案，坚持“美好环境与幸福生活共同缔造”理念，以改善城镇居住条件和提升居民生活品质为根本遵循，按照“统筹兼顾、科学规划、因地制宜，量力而行”的老旧小区改造工作基本思路，结合城市更新建设和城市治理，扎实推进全市老旧小区改造，加快解决城镇老旧小区市政设施老化破旧、配套设施不完善、社会服务设施不健全等突出问题，补齐城镇基础设施和公共服务的短板，让广大民居生活在更舒适、更美好的人居环境里，创造设施完善、服务配套、管理长效的宜居小区，切实增强人民群众的幸福感、获得感和安全感。

1.2 规划原则
1、坚持因地制宜，分类实施推进。依据临江市城市总体规划，针对全市老旧小区整改现状问题和小区居民最关心、最迫切的需求，采取一小区一方案，因地制宜确定老旧小区改造标准。坚持统一设计、统一改造、统一管理，合理安排建设顺序，进行集中连片改造，梯次推进，分类施策，达到计划实施，步步受益的目的。

2、坚持改造为主，兼顾完善提升。立足先民生后提升，先从老旧小区居民生活直接关系的市政配套基础设施的维修完善做起，完善水、电、气、路、信等设施建设。在保基本的配套设施基础上，顺应群众意愿，确有需要和必要，逐步完善和提升老旧小区公共服务设施，增加公共活动空间，适宜性合理布局养老、托育、停车、便民等公共服务设施，切实改善群众的居住条件

3、坚持安居惠民，注重长效管理。更加注重城市的更新和城市治理，坚持政府治理与群众参与相结合，加强社区治理能力建设。创新实践，推动老旧小区改造提升与社区管理同步同频，落实物业管理工作，逐步建立健全老旧小区改造后的后续物业管理长效机制。

4、坚持共同缔造，推进融合发展。协调好改造与发展关系，推动将老旧小区改造与新基建“761”工程融合开展，结合市政基础设施管网建设，与海绵城市、建筑节能、文明社区建设等相结合，补齐社会公共事业短板，完善城市基础设施网络，积极探索群众参与机制，拓宽群众参与渠道，促进城市建设全面发展。

1.3 规划依据
1、国家有关法律、法规

《中华人民共和国城乡规划法》（2007年） 

《城市规划编制办法》（2006年4月1日） 

《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）

《吉林省城镇体系规划（2009-2020年）》

《临江市城市总体规划》（2010-2030）

国家、省、市相关的法律、法规、规章和规范性文件。

2、相关政策文件

《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37号）

《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016年2月6日）

《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省城市管理效能提升三年行动方案的通知》（吉政办发〔2018〕17号）

3、相关设计规范、标准

《吉林市城镇老旧小区改造技术导则2020》

《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）

《城市旧居住区综合改造技术标准》（T/CSUS 04-2019）

《吉林省老旧小区整治提升技术导则》（T/CSUS 04-2019）

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013版）（修订版）

《全国市政工程投资估算指标》（HGZ47-101-2007）

《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）

《吉林省城市老旧小区整治提升技术导则》

《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）

《城市道路绿化规划与设计规范》 

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）
《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）

《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）

《城市居民生活用水用量标准》(GB/T50331-2002) 

《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）

《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）

1.4 规划目标
确保完成2000年前建成的老旧小区改造基础上，计划改造城镇老旧小区85个，建筑物330栋，总建筑面积110.15万平方米，涉及户数15388户。2025年末，计划将2000年以前建成的建成区（中心城区）老旧小区基本（全部）改造完成，力争利用6年左右的时间，通过老旧小区改造实施，逐步推动“脏乱差”老旧小区向“功能完善、环境优美，管理绿色、服务便民、舒适宜居”城市社区转变，全面提升全市老旧小区居民的居住环境和生活品质，不断提高人民群众生活质量，实现人居环境和谐，促进城市均衡发展。

1.5 规划范围与内容
本规划范围为《临江市城市总体规划》（2010-2030）所划定的建成区（中心城区）内的城镇老旧小区，中心城区规划面积157平方公里。

规划期内，结合改造区域实际需求，从保基本开始，按照基础类、完善类、提升类三个层次，有序推进老旧小区改造，逐步完善提升居民生活条件，切实改善规划区内群众的居住环境。

1、基础类。满足居民安全需要和基本生活需求，主要实施保基本的配套设施改造内容，包括老旧小区里和居民生活直接关系的水、电、气、路、信等市政配套基础设施改造提升，小区内建筑物公共部位及附属设施的维修改造等。

2、完善类。满足居民改善型生活需求和生活便利性需要，主要实施老旧小区环境及配套设施提升的改造内容，包括绿化、照明、环卫、安防监控等设施建设，推进小区内“建筑节能”改造，根据实际需求与必要，探索实践有条件的楼栋加装电梯。

3、提升类。丰富社会服务供给，提升居民生活品质，主要实施各类公共服务设施配套建设内容，积极和“适老化”等设施配套建设改造内容，有条件的地方配建包括停车场、活动室、便民店、充电设施等，增加公共活动场地。

1.6 规划期限
本规划基期年为2019年，规划期为2020-2025年。
2  老旧小区的现状与存在的问题
2.1 老旧小区基本情况
临江市是吉林省白山市代管县级市，位于吉林省东南部，长白山腹地，鸭绿江畔，与朝鲜民主主义人民共和国两道（两江道、慈江道）三郡（中江郡、金亨稷郡、慈城郡）隔江相望，边境线长146公里，幅员3008.5平方公里。 

截至2016年，临江市辖6个街道、6个镇、1个乡，户籍人口16.5万人（2015年）。 

临江市是中国高山红景天之乡，也是亚洲硅藻土储量第一的硅藻土工业城。国家知识产权强县工程试点县（区）。

随着临江市社会经济的快速发展，临江市的城市建设有了很大进步，城市规模在不断发展扩大，但同时城市中的一些地区由于生活环境较差，已不适应现代化城市生活，这些地区不但影响了居民的生活，也损害了城市形象，导致这些地区对人的吸引力大大减弱。生活在城市中的人，对自己所居住的建筑物、周边的环境、出行、购物、娱乐及其他生活活动条件有各自的期望和不满，这些矛盾主要表现在：对自己所居住的房屋的修理改造，对街道、公园、绿地和不良老旧小区等环境的改善要求尽快实施，对形成舒适的生活环境和美丽的市容抱有很大的希望等。为了解决这些矛盾，达到城市可持续发展的要求，老旧小区环境综合整治成为临江市城市建设的重要课题。

临江市市区范围内拥有2000年之前老旧小区85个，建筑物330栋，总建筑面积110.15万平方米，占地面积77.17万平方米，涉及户数15388户。

老旧小区基本情况表
	序号
	街道社区名称
	设计小区
	楼栋数（栋）
	户数

（户）
	建筑面

（万平方米）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	建国街道建国社区
	酱园子小区
	6
	416
	3.18

	2
	建国街道建国社区
	花山道口小区
	4
	239
	2.62

	3
	建国街道建国社区
	建行小区
	14
	860
	5.89

	4
	建国街道建国社区
	九五新村
	7
	428
	3.76

	5
	建国街道世纪春社区
	审计小区
	4
	371
	3.4

	6
	建国街道世纪春社区
	商贸城
	10
	450
	3.81

	7
	建国街道解放社区
	98安居
	6
	429
	3.65

	8
	建国街道解放社区
	西顺小区
	6
	242
	2.05

	9
	建国街道解放社区
	光华小区
	7
	230
	1.94

	10
	建国街道解放社区
	正阳小区
	11
	373
	2.54

	11
	建国街道解放社区
	林业局家属楼
	15
	720
	5.84

	12
	建国街道世纪春社区
	世纪春小区
	10
	711
	5.99

	13
	建国街道世纪春社区
	金融小区
	8
	464
	3.93

	14
	建国街道世纪春社区
	园丁新村
	7
	298
	2.46

	15
	新市街道沿江社区
	农民工公寓
	1
	72
	0.55

	16
	新市街道沿江社区
	鲁达小区
	2
	120
	0.89

	17
	新市街道沿江社区
	检察院家属楼
	1
	90
	0.56

	18
	新市街道新市社区
	税务局住宅楼
	1
	48
	0.16

	19
	新市街道新市社区
	市林业局住宅楼
	2
	56
	0.38

	20
	新市街道新市社区
	海关家属楼
	2
	45
	0.49

	21
	新市街道新市社区
	税材临江大街71号楼
	2
	66
	1.15

	22
	新市街道新市社区
	广夏楼
	1
	40
	0.35

	23
	新市街道新市社区
	造纸厂家属楼
	2
	84
	0.55

	24
	新市街道新市社区
	物货公司住宅楼
	5
	210
	1.43

	25
	建国街道台兴社区
	教师住宅楼
	1
	30
	0.048

	26
	建国街道建国社区
	建行1号楼
	1
	3
	0.036

	27
	建国街道解放社区
	工商局后楼
	1
	17
	0.2448

	28
	建国街道解放社区
	农行楼
	1
	24
	0.036

	29
	建国街道解放社区
	宝山宾馆
	1
	36
	0.11592

	30
	建国街道解放社区
	光华小区
	1
	28
	0.06

	31
	建国街道世纪春社区
	人民银行前楼
	1
	42
	0.12

	32
	新市街道新市社区
	造纸厂小区
	2
	138
	0.336

	33
	新市街道新市社区
	粮库家属楼
	1
	24
	0.13812

	34
	新市街道新市社区
	街道综合楼
	1
	30
	0.43066

	35
	新市街道新市社区
	戴尔马克楼
	1
	90
	0.369524

	36
	新市街道新市社区
	税务楼2#
	1
	24
	0.138146

	37
	新市街道新市社区
	保险公司楼
	1
	24
	0.15642

	38
	新市街道新市社区
	铁路小区
	4
	120
	0.576

	39
	新市街道新市社区
	江畔公寓
	1
	42
	0.18

	40
	兴隆街道民主社区
	东康小区
	1
	25
	0.306

	41
	兴隆街道民主社区
	东盛小区
	1
	43
	0.2976

	42
	兴隆街道兴隆社区
	光明楼
	1
	42
	0.38908

	43
	兴隆街道文成社区
	交通小区、交通局厢楼 小区
	5
	295
	3.081152

	44
	兴隆街道文成社区
	老百货住宅
	1
	50
	0.652159

	45
	兴隆街道民主社区
	民主小区
	2
	87
	0.74

	46
	兴隆街道文成社区
	药材楼、五金家属楼 小区
	3
	156
	1.543273

	47
	兴隆街道正阳社区
	政府大白楼、鲁达楼 小区
	3
	352
	3.584784

	48
	兴隆街道正阳社区
	六道沟、三层楼、鑫磊楼、电业楼、邮电楼  小区
	6
	177
	1.50853

	49
	兴隆街道正阳社区
	糖酒楼、移民办楼 小区
	4
	175
	1.575336

	50
	兴隆街道正阳社区
	国税楼B、市医院 小区
	2
	66
	0.740502

	51
	兴隆街道正阳社区
	农行楼
	1
	65
	0.532997

	52
	兴隆街道正阳社区
	环保楼、教育楼、制材楼、参茸楼、边防楼  小区
	5
	219
	2.02188

	53
	兴隆街道正阳社区
	城建楼、中行楼、国税楼A 小区
	3
	135
	0.99036

	54
	兴隆街道正阳社区
	安居楼、烟草楼 小区
	2
	116
	1.170968

	55
	兴隆街道正阳社区
	环卫公寓
	1
	84
	0.589596

	56
	森工街道北山社区
	消防楼小区
	2
	35
	0.469

	57
	森工街道北山社区
	农贸楼、教师楼小区
	12
	432
	2.2333

	58
	森工街道北山社区
	北山小区
	15
	642
	3.18672

	59
	森工街道北山社区
	药厂小区
	12
	526
	2.7471

	60
	森工街道北山社区
	邮政局小区
	2
	90
	0.518

	61
	森工街道朝阳社区
	老六委小区
	3
	252
	1.434

	62
	森工街道朝阳社区
	A区8号楼
	1
	15
	0.07315

	63
	森工街道朝阳社区
	点式楼厢楼小区
	2
	144
	0.80807

	64
	森工街道朝阳社区
	经济楼小区
	2
	108
	0.6374

	65
	森工街道朝阳社区
	北环楼小区
	2
	84
	0.489661

	66
	森工街道朝阳社区
	朝阳社区楼
	1
	
	0.1634

	67
	森工街道森工社区
	世纪小区
	7
	388
	1.885824

	68
	森工街道森工社区
	森工花园小区
	3
	180
	1.0637

	69
	森工街道森工社区
	沿河小区
	4
	308
	1.807877

	70
	森工街道森工社区
	市场小区
	7
	240
	1.4014

	71
	森工街道森工社区
	森工社区楼
	1
	
	0.05

	72
	森工街道北山社区
	马道口小区
	5
	248
	1.4934

	73
	森工街道北山社区
	铁通楼
	1
	48
	0.2982

	74
	森工街道北山社区
	游戏厅楼、农行楼小区
	2
	26
	0.1325

	75
	森工街道北山社区
	基建处楼
	1
	21
	0.1137

	76
	大栗子街道栗矿社区
	通江街小区
	11
	429
	1.698028

	77
	大栗子街道栗矿社区
	民江街小区
	4
	190
	0.933345

	78
	大栗子街道栗矿社区
	栗强路、栗富路小区
	6
	350
	2.019303

	79
	大栗子街道栗矿社区
	日本楼小区
	5
	80
	0.277144

	80
	大栗子街道栗矿社区
	拐角二层楼
	1
	31
	0.2084

	81
	大栗子街道栗矿社区
	青年楼小区
	2
	54
	0.229767

	82
	大栗子街道栗矿社区
	益江街小区
	2
	28
	0.145311

	83
	大栗子街道栗矿社区
	矿长楼
	1
	54
	0.390246

	84
	大栗子街道栗矿社区
	老年公寓
	1
	38
	0.1327

	85
	大湖街道大湖社区
	大湖小区
	18
	526
	2.831336


2.2 老旧小区区域市政基础设施存在的突出问题
本次规划改造的老旧小区均为2000年以前建成小区，由于当时施工条件有限，且当时临江市交通不便，运输材料成本较高，小区内路面硬化多采用15厘米厚的水泥混凝土板，下面为杂填土；部分小区路面为沥青混凝土路面，下面为山皮土；随着社会经济发展，小汽车保有量的增多，小区内路面已不堪重负，破损严重，个别小区路面已经出现粉碎性破损。原小区人行道多为混凝土环保砖，基础多为原状土，承载力仅满足人行要求；由于近年车辆较多，部分人行道上经常有车辆停放，造成人行道破损严重，部分路段已经翻浆破坏，人行道砖缺失严重，盲道几乎没有，严重影响居民的出行，给小区内的老人出行，造成了很大的安全隐患。小区内原有污水管线均随小区建设，年代久远，多为钢瓦管，少部分为铸铁管或钢筋混凝土管；管线年久失修，尤其是钢瓦管，随着路面的破损，荷载作用下，不少管线受力压碎后，已被彻底阻塞，无法排污水，仅能通过吸污车定期抽吸，方能解决排污问题。给水管线多为铸铁管，由于年代久远铸铁管锈蚀破损严重，部分管线出现渗漏现象，经常排满地沟，而且由于管线锈蚀，夏季经常有蚯蚓进入管道，给居民饮水造成很大的安全隐患。本项目内大多是小区没有雨水管线，小区内雨水多通过地面下渗和蒸发排出，雨水经常滞留在院内；部分小区内设有雨水口等排水设施，但由于小区内没有雨水管道，均接入小区污水管线中，造成污水管线负荷较大，经常淤堵。小区内供热管线均随着小区同期建设，由于管线年久失修，散热损失非常大，腐蚀严重，漏点较多，部分管网保温层破损脱落，管道、阀门腐蚀，严重影响供热质量，急需改造。

[image: image1.png]


[image: image2.png]



[image: image3.png]


[image: image4.png]



[image: image5.png]


[image: image6.png]



本次改造的建筑物均为2000年以前建成，现状建筑已破旧不堪；屋面防水破损，顶棚局部已发霉长毛；挑檐局部破损，钢筋裸露，外墙保温局部存在破损，散水处外墙保温缺失；外墙涂料局部褪色、掉皮；雨棚混凝土局部破损，钢筋裸露，有掉落危险；散水多已冻涨破损；台阶冻涨断裂；单元门入口无台阶扶手和无障碍坡道，严重影响老年人出行安全；楼梯间墙面及顶棚墙皮脱落，广告张贴范围广；楼梯间扶手栏杆局部缺失，栏杆生锈；单元门存在门锁损坏丢失、部分门破损锈蚀等问题；落水管断裂破损。

[image: image7.png]


[image: image8.png]



[image: image9.png]


[image: image10.png]



[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]



2.3 老旧小区区域公共空间环境存在的突出问题
临江市部分老旧小区绿篱、灌木等因长期无人修剪养护，植物枝条疯长杂乱已侵占部分园路，部分绿化已变成菜地和居民修建的临时仓房。

[image: image14.png]



本项目规划改造小区均建设于2000年以前，目前小区内环卫及休闲等设施配置不齐全。

主要车行出入口及各楼间未设置封闭设施，且小区局部围墙、围栏倒歪、破损、缺失，外来人员及车辆随意出入，影响小区居民安全。

小区机动车停车位画线位置不符合消防要求，非机动车停车位无挡雨棚，且小区没有固定的电动车停放和充电地点，电动车充电成为居民日常的老大难问题。

小区现有垃圾站只有简单的垃圾桶，无法对垃圾进行有效分类。

部分老旧小区无照明设施，大部分老旧小区没有监控摄像头，无法达到全监控。小区内弱电光纤均挂在室外的墙上，杂乱无章，需改为埋地敷设。

[image: image15.png]



2.4 老旧小区区域公共服务存在的突出问题
临江市老旧小区区域公共服务设施配置情况较好，大部分社区综合服务站、社区卫生服务站、幼儿园、老年人日间照料中心等各项社区服务设施均位于各老旧小区五分钟和10分钟生活圈内。

临江市老旧小区便民服务设施配备齐全，老旧小区周边存在大量的个体经营的便民市场、便利店等服务设施。

2.5 老旧小区管理存在的突出问题
1、物业管理意识难以转变

临江市2000年以前小区建立时间较早，多为上个世纪八九十年代。小区大多都是机关事业单位解决职工住房问题分配的福利型住房，小区的管理也主要委托机关事业单位的后勤部门管理。这种管理模式已经存在多年，随着我国后勤改革的不断深化，老旧小区的物业管理部门会逐步与政府脱钩，性质也会从事业单位转为企业。这一转变造成物业管理部门的人员难以在短时问内转变管理意识，无法适应社会发展的需要。同时，由于近年房屋已转变为商品房，已归个人所有，需要居民自行缴纳物业费。但由于原来的房屋管理都是福利性质，长期以来，居民对过去的管理方式持有惯性思维，不愿意缴纳物业费，难以适应现代的物业管理理念。造成物业收取物业费困难，小区变成弃管小区。

2、物业管理水平参差不齐

老旧小区建立之初主要为了满足职工基本的住房需求，建筑面积较小，楼层不高。随着人民生活水平的日益提高。老旧小区的配套设施明显不足.存在绿化不足、停车位不足、健身器材缺少.结构不合理，有阳台扩建等等诸多问题。居民的诉求日益提高。而老旧小区的物业管理部门主要构成群休为外来务工人员组成的水电工、保洁员、绿化工、缺少专业的管理人才。缺少现代物业管理经验，接受的培训相对较少。由此引发了老旧小区居民诉求多、物业管理部门提供的物业服务少的矛盾。这一矛后又造成了居民对物业服务不满惫不缴纳物业费，物业管理部门物业费收缴率不高而治理经费不足的局面。

3、物业管理手段相对落后

受业主群体老龄化、设备设施不完善、物业管理人员不愿意接受新鲜事物的影响。老旧小区的物业管理大多还是依靠传统的档案管理。有些使用的物业管理软件也较为简单，仅具有查询、统计等基本功能。物业管理工作涉及多个部门、多项工种，涉及的工作链条较长，包括安全保障、入户维修、绿化保洁、停车管理、费用缴纳、物资采购、咨询投诉等多个方面。传统的管理手段己远远不能满足现代物业管理的需求。会造成资源浪费、效率低下的结果.从而无法更好地适应整个市场的发展。

3 城镇老旧小区改造规划
3.1 老旧小区改造的主要任务
1、老旧小区改造总体任务

依据十三届全国人大二次会议上，国务院总理李克强关于2019年政府工作的报告提出：促进区域协调发展，提高新型城镇化质量。围绕解决发展不平衡不充分问题，改革完善相关机制和政策，促进基本公共服务均等化，推动区域优势互补、城乡融合发展。

临江市老旧小区改造主要从基础类和完善类两个方面进行改造，并增强小区管理方面的宣传和教育工作。

2、老旧小区基础类改造任务

基础类改造将集中解决老旧小区内基础设施存在的问题，包括对老旧小区内的机动车道、人行道、广场硬覆盖，垃圾分类收集设施，给水管网，污水管网，雨水管网，弱电设施，供热管网，建筑物屋面，建筑物外墙，建筑公共部分等方面进行改造。

3、老旧小区完善类改造任务

完善类改造将提升老旧小区服务能力，包括对老旧小区内的绿化工程进行改造，新建充电桩，安装安防监控设施，新建室外广播，新建路灯，新建休闲健身设施等

4、老旧小区长效管理机制建设任务

1）建立老旧小区改造与城市规划实施的统筹机制。老旧小区改造必须放置在新版城市总体规划的要求之下来统筹考量：一是目标上，既要减量又要提质。一方面要符合全市人口规模、建设规模双控，特别是中心城区人口规模、建设总量双下降的要求，建筑不能“增高长胖”；另一方面，又要体现城市修补和生态修复要求，改善人居环境，提升区域品质。二是理念上，要体现城市精明增长要求。实行有机更新、轻微改造、绿色改造，保持历史风貌和地域性特征，实现可持续发展。三是方式上，应当纳入城市总体规划实施的总体安排中。与疏解整治、拆除违法建设、治理拆墙打洞，与区域控制性详细规划的编制和城市设计、街区整治等工作协调同步、有机衔接。

2）建立政府、产权人、居民责任共担的资金筹集机制。从根本上解决这个问题需要完善两个方面的机制：一是建立在产权清晰基础上的责任共担机制。老旧小区普遍存在产权形式多样、产权主体复杂、管理混乱的特点，更有因原产权单位分立、合并或解散造成责任主体不明确，导致失管、弃管的现象发生。建议老旧小区住房制度、物业管理制度的改革与改造工作同步配套进行，可以采取将多个单位产权打包转让给单一产权主体的做法，理顺权责利关系，从根本上解决主体混乱、脱管缺管的历史问题。在明晰产权的基础上，理清政府与产权主体各自的责任边界，按照“谁受益、谁负担”的原则确定资金筹集责任主体，政府视情况给予一定的资金补贴和扶持。二是建立在有效激励基础上的市场参与机制。引入社会资本进行市场化运作，建立产权主体与市场主体共建共享机制，通过老旧小区公共资源的二次开发利用，如对改造产生的增量进行市场化运作、绿色能源合同管理、物业增值服务等模式，寻找效益和商机，形成长效收益回报机制。

3）完善基层政府引导与居民自治相结合的利益协调机制。需要在具体实践中摸索和完善，寻求兼顾公平与效率的最优解决方案。一要严格遵守法律规定。改造应当以权益相关人的意愿为基础，符合物权法、民法关于“双三分之二”程序、相邻权关系的要求。同时，各方都要善于通过诉讼等法律途径维护自身的合法权益。二要积极引导公众参与。基层街道、社区组织要发挥牵头作用，搭建议事平台，引导各方利益主体开展民主协商，谋求利益的最大公约数。

4）加强政策、技术创新，完善建设管理机制。一是创新符合老旧小区改造建设的政策和标准体系，优化审批机制程序。打造规范、标准、科学的改造项目建设管理新模式。二是通过技术改进和产品创新使改造工程符合现有建设规范要求。如研制适用于老旧小区建设条件的新型电梯，研发电梯与立体停车一体、绿化与停车共融技术等。

5）全面引入可持续发展的老旧小区长效管理机制。一是以改造为契机推动老旧小区治理的转型提升。实现居民自治和改造提升同步，把治理能力建设融入改造过程，形成自治新模式。二是改造后全面实施物业化管理。建立适合老旧小区特点的科学长效管理模式和机制，维护改造成果。三是鼓励物业企业带资全程参与方案设计、改造施工及后期物业管理服务。

3.2 老旧小区改造方案
3.2.1 基础类项目改造方案

3.2.1.1 小区路面设计

3.2.1.1.1 设计标准及规范
《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016版）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

《无障碍设计规范》（GB50763—2012） 

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）（2016版）

3.2.1.1.2 主要设计技术指标的选用
1、道路等级

支路
2、设计速度：

20km/h。

道路交通量达到饱和状态时道路设计年限为：10年。路面结构的设计使用年限为：支路为10年。

4、路拱横坡：1.5%（车行道）；

5、路面结构形式：沥青混凝土路面。

6、设计轴载：BZZ-100。

7、主要技术标准如下表：

道路主要技术标准一览表（规范值）
	指标
	支路

	设计使用年限
	10

	设计速度
	20km/h

	平面设计参数
	不设超高最小圆曲线半径(m)
	70

	
	设置超高圆曲线半径(m)
	40/20

(一般/极限)

	
	不设缓和曲线的最小圆曲线半径(m)
	-

	
	圆曲线最小长度(m)
	20

	
	平曲线最小长度(m)
	60/40

(一般/极限)

	
	缓和曲线最小长度(m)
	20

	
	最大超高横坡(%)
	2

	
	停车视距
	20

	纵断设计参数
	凸形竖曲线最小半径(m)
	150/100

(一般/极限)

	
	凹形竖曲线最小半径(m)
	150/100

(一般/极限)

	
	竖曲线最小长度(m)
	50/20

(一般/极限)

	
	最大纵坡(%)
	6

	
	最小纵坡(%)
	0.3

	
	纵坡坡段最小长度(m)
	60


3.2.1.1.3  道路平、纵、横面设计
本项目道路平、纵、横面保持现有老旧小区道路现状不变。

3.2.1.1.4 路基技术要求
1、填挖方

本项目土方填方可以填粘土、山皮石等材料。原有道路挖出的土方可以回填再利用。

设计推荐考虑利用汽车运输调运粘土、粗砂或毛石改良路基填方。考虑路基填料来源应尽量多样化。 

2、路基压实度

 路基压实度标准（重型击实标准）

	项目分类
	路槽下深度
（cm）
	压实度（%）

	
	
	支路

	填方
路段
	路床
	0～80
	≥92

	
	上路堤
	80～150
	≥91

	
	下路堤
	150以下
	≥90

	零填及路堑路床
	0～30
	≥92

	
	30～80
	—


注：当路床填料CBR值达不到表列要求时，可采用掺石灰等稳定材料处理。
1)当路基沉降小，完全满足设计要求时，面层结构一次性完成施工。

2)当路基沉降偏大不能完全满足设计要求时，可以考虑先施工下面层，待沉降稳定完全满足设计要求时，再施工上面层。

填方路基应优先选用不含垃圾及腐殖土，级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应小于15cm。液限大于50%、塑性指数大于26的细粒土，不得直接作为路堤填料。  填筑时控制填料含水量在最佳压实含水量±2%以内，含水量过高时应预先晾晒后填筑。

3.2.1.1.5 路面改造方案
1、恢复沥青路面结构做法：

沥青结构（总厚度550mm）

60mm厚中粒式沥青混凝土AC-16

粘层（PC-3粘层乳化沥青0.5L/m2）

200mm C30水泥混凝土路面

300mm厚天然砂砾垫层
素土夯实，压实度≥0.93

2、恢复人行方砖路面结构做法：

方砖结构（总厚度390mm）

60mm 缝隙透水砖（抗压强度≥Cc40MPa，抗折强度≥Cf4.0MPa）
30mm 粗砂

150mm 级配碎石

150mm级配碎石

素土夯实，压实系数0.9～0.93

3、恢复车行方砖路面结构做法：

方砖结构（总厚度510mm）

80mm 缝隙透水砖（抗压强度≥Cc40MPa，抗折强度≥Cf4.0MPa）
30mm 粗砂

200mm 级配碎石

200mm级配碎石

素土夯实，压实系数0.9～0.93
4、恢复人行花岗岩做法：

花岗岩结构（总厚度430mm）

50mm厚花岗岩面层

30mm厚1:3干硬性水泥砂浆

150mm厚C15混凝土

200mm厚级配碎石

素土夯实，压实度≥0.93

5、恢复植草砖做法:

植草砖结构（总厚度510mm）

80mm厚植草砖

30mm厚1:1黄土粗砂

100mm厚1:6水泥豆石无砂大孔混凝土

300mm厚天然级配碎砾石

素土夯实，90%<压实度<93%

3.2.1.2 给水改造方案

3.2.1.2.1 设计依据
《城市居民生活用水用量标准》(GB/T50331-2002) 

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）
《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）
《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）
《市政工程设计文件编制深度规定》（2013版）
国家及地方相关的其它规程和设计标准
3.2.1.2.2 改造原则
1、坚持“维修为主、改造为辅、技术合理、经济合算、运行可靠”，且不低于所在城市基础设施的平均水平的原则。
2、贯彻“以人为本”的原则，应按照居民生活的公用工程、安全、出行等多方面要求，营造安定、健康、和谐的社会环境。
3、撤并改造服务面积小、技术设备老旧、运行状态较差的二次供水设施。
4、对设备陈旧达不到使用要求或超过折旧年限的，应进行设备更换。
3.2.1.2.3 用水量预测
根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），采用城市综合用水量指标进行需水量预测。

临江市老旧小区用水量预测表
	序号
	小区名称
	人口

（人）
	用水量指标

（L/人·d）
	供水普及率

（%）
	最高日用水量

（m3/d）

	1
	酱园子小区
	1456
	150
	100
	218.4

	2
	花山道口小区
	837
	150
	100
	125.5

	3
	建行小区
	3010
	150
	100
	451.5

	4
	九五新村
	1498
	150
	100
	224.7

	5
	审计小区
	1299
	150
	100
	194.8

	6
	商贸城
	1575
	150
	100
	236.3

	7
	98安居
	1502
	150
	100
	225.2

	8
	西顺小区
	847
	150
	100
	127.1

	9
	光华小区
	805
	150
	100
	120.8

	10
	正阳小区
	1306
	150
	100
	195.8

	11
	林业局家属楼
	2520
	150
	100
	378.0

	12
	世纪春小区
	2489
	150
	100
	373.3

	13
	金融小区
	1624
	150
	100
	243.6

	14
	园丁新村
	1043
	150
	100
	156.5

	15
	农民工公寓
	252
	150
	100
	37.8

	16
	鲁达小区
	420
	150
	100
	63.0

	17
	检察院家属楼
	315
	150
	100
	47.3

	18
	税务局住宅楼
	168
	150
	100
	25.2

	19
	市林业局住宅楼
	196
	150
	100
	29.4

	20
	海关家属楼
	158
	150
	100
	23.6

	21
	税材临江大街71号楼
	231
	150
	100
	34.7

	22
	广夏楼
	140
	150
	100
	21.0

	23
	造纸厂家属楼
	294
	150
	100
	44.1

	24
	物货公司住宅楼
	735
	150
	100
	110.3

	25
	教师住宅楼
	105
	150
	100
	15.8

	26
	建行1号楼
	11
	150
	100
	1.6

	27
	工商局后楼
	60
	150
	100
	8.9

	28
	农行楼
	84
	150
	100
	12.6

	29
	宝山宾馆
	126
	150
	100
	18.9

	30
	光华小区
	98
	150
	100
	14.7

	31
	人民银行前楼
	147
	150
	100
	22.1

	32
	造纸厂小区
	483
	150
	100
	72.5

	33
	粮库家属楼
	84
	150
	100
	12.6

	34
	街道综合楼
	105
	150
	100
	15.8

	35
	戴尔马克楼
	315
	150
	100
	47.3

	36
	税务楼2#
	84
	150
	100
	12.6

	37
	保险公司楼
	84
	150
	100
	12.6

	38
	铁路小区
	420
	150
	100
	63.0

	39
	江畔公寓
	147
	150
	100
	22.1

	40
	东康小区
	88
	150
	100
	13.1

	41
	东盛小区
	151
	150
	100
	22.6

	42
	光明楼
	147
	150
	100
	22.1

	43
	交通小区、交通局厢楼 小区
	1033
	150
	100
	154.9

	44
	老百货住宅
	175
	150
	100
	26.3

	45
	民主小区
	305
	150
	100
	45.7

	46
	药材楼、五金家属楼 小区
	546
	150
	100
	81.9

	47
	政府大白楼、鲁达楼 小区
	1232
	150
	100
	184.8

	48
	六道沟、三层楼、鑫磊楼、电业楼、邮电楼  小区
	620
	150
	100
	92.9

	49
	糖酒楼、移民办楼 小区
	613
	150
	100
	91.9

	50
	国税楼B、市医院 小区
	231
	150
	100
	34.7

	51
	农行楼
	228
	150
	100
	34.1

	52
	环保楼、教育楼、制材楼、参茸楼、边防楼  小区
	767
	150
	100
	115.0

	53
	城建楼、中行楼、国税楼A 小区
	473
	150
	100
	70.9

	54
	安居楼、烟草楼 小区
	406
	150
	100
	60.9

	55
	环卫公寓
	294
	150
	100
	44.1

	56
	消防楼小区
	123
	150
	100
	18.4

	57
	农贸楼、教师楼小区
	1512
	150
	100
	226.8

	58
	北山小区
	2247
	150
	100
	337.1

	59
	药厂小区
	1841
	150
	100
	276.2

	60
	邮政局小区
	315
	150
	100
	47.3

	61
	老六委小区
	882
	150
	100
	132.3

	62
	A区8号楼
	53
	150
	100
	7.9

	63
	点式楼厢楼小区
	504
	150
	100
	75.6

	64
	经济楼小区
	378
	150
	100
	56.7

	65
	北环楼小区
	294
	150
	100
	44.1

	66
	朝阳社区楼
	20
	150
	100
	3.0

	67
	世纪小区
	1358
	150
	100
	203.7

	68
	森工花园小区
	630
	150
	100
	94.5

	69
	沿河小区
	1078
	150
	100
	161.7

	70
	市场小区
	840
	150
	100
	126.0

	71
	森工社区楼
	10
	150
	100
	1.5

	72
	马道口小区
	868
	150
	100
	130.2

	73
	铁通楼
	168
	150
	100
	25.2

	74
	游戏厅楼、农行楼小区
	91
	150
	100
	13.7

	75
	基建处楼
	74
	150
	100
	11.0

	76
	通江街小区
	1502
	150
	100
	225.2

	77
	民江街小区
	665
	150
	100
	99.8

	78
	栗强路、栗富路小区
	1225
	150
	100
	183.8

	79
	日本楼小区
	280
	150
	100
	42.0

	80
	拐角二层楼
	109
	150
	100
	16.3

	81
	青年楼小区
	189
	150
	100
	28.4

	82
	益江街小区
	98
	150
	100
	14.7

	83
	矿长楼
	189
	150
	100
	28.4

	84
	老年公寓
	133
	150
	100
	20.0

	85
	大湖小区
	1841
	150
	100
	276.2

	合计
	53888
	
	
	8083.2


3.2.1.2.4 室外管材比较
1、常用管材
合理的选择管材对于给水工程建设十分重要。根据目前国内管材生产和实际使用情况，可用于给水管道的主要管材有：钢塑复合管、球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、小口径UPVC塑料管、给水用聚乙烯管(PE)，PPR管等。
以下对五种管材的性能和造价进行比较：
1）钢塑复合管
是常用的给水管材，它的优点是安装工艺简单、施工成本较低，不受环境和气候的影响；管壁光滑、流体阻力小、不结垢、不易滋生细菌；消除电化学腐蚀、延长产品使用寿命，埋在地下，用磁性金属控测器，可以寻踪。埋在地下在不做保温层的条件下，冷热变化小，钢管不直接和流体接触，所以不会形成微电磁，不易产生电化学腐蚀，所以它的使用寿命大大超过钢管和塑料管。
2）球墨铸铁管
是常用的给水管材，它的优点是使用寿命较长，管道具有较高的抗拉强度和延伸率，耐腐蚀、抗氧化、耐高压等优良性能。管道采用橡胶圈接口，柔性较好，对地基适应性较强；防腐能力较钢管强；有标准配件，适用于配件及支管较多的管段。球墨铸铁管的缺点是重量较钢管重。当管径大于DN1200mm时，价格较钢管高，国内一般多应用于DN1000mm以下的管道。
3）钢丝网骨架塑料复合管
是常用的给水管材，它的优点是 抗蠕变性能好，持久机械强度高，刚性、尺寸稳定性好，又有适度柔性，热膨胀系数小的塑料管，不会发生快速开裂，内外壁双面仿佛。管道既有金属管的强度特点，但又保留了塑料管的柔性特征，交叉钢丝网，有效克服PE材料应力开裂，以及蠕变；它的缺点是改性PE树脂胶层耐温性能力不足，管材只能输送40度以下的介质，连接需要管件，不宜热熔对接。
4）UPVC塑料管
硬聚氯乙烯管重量轻，耐腐蚀，水流阻力小，采用胶圈接口，施工方便。小口径管道价格较其它管材低，在配水管道工程中应用逐步普及。但该管材受温度影响脆性大，用于北方寒冷地区应敷设在冰冻线以下，较其它管材需加大埋深。
5）给水用聚乙烯管（PE）
给水用聚乙烯管耐腐蚀，不结水垢、不滋生微生物、无毒、洁净、对水质无污染；具有良好的抗震、抗地基不均匀沉降性能；自重小，运输及施工方便，工期短；标准长度6～12m，接口采用电热熔连接或法兰连接，接头少、渗漏几率小；管内壁光滑耐磨，粗糙系数小、水力条件好、相同管径过流量大，为环保型管材。但大管径管材价格较高，一般用于配水管网管径小于DN500的管段。
6）无规共聚聚丙烯（PP-R）给水管
无规共聚聚丙烯给水管卫生，不结水垢、无毒、可用于纯净饮用水管道系统；在规定的长期连续工作压力下，管道输送水温可达95℃；保温输送效果好、重量轻耐冲击、水流阻力小、造型美观；使用寿命长、物料可回收利用；接口采用热熔连接，安装方便可靠，可通过优质铜嵌件与金属管及用水品连接。
几种管材在实际应用中的性能详见管材主要技术特性比较见下表。
   管材主要技术特性比较表
	管材
	工作
压力(Mpa)
	接口形式
	生产与应用
	优点
	缺点

	钢塑复合管
	设计
确定
	承插接口
	配水管道应用中较多
	1、安装工艺简单;

2、阻力小;

3、不易滋生细菌，不会造成水源二次污染。
4、使用寿命高。
	连接管件造价较高。

	球墨铸铁管
	设计
确定
	承插、法兰接 口
	DN1200以下配水管道应用中较多
	1、使用寿命长;

2、防腐性能好;

3、有标准配件，适用于配件及支管较多的管段;

4、接口采用橡胶圈接口,柔性较好。
	重量大；造价较高。

	钢丝网骨架
塑料复合管
	设计
确定
	电熔或法兰接口
	1、管道既有金属管的强度特点，但又保留了塑料管的柔性特征；
2、交叉钢丝网，有效克服PE材料应力开裂，以及蠕变
	1、改性PE树脂胶层耐温性能力不足，管材只能输送40度以下的介质；
2、连接需要管件，不宜热熔对接
	1、改性PE树脂胶层耐温性能力不足，管材只能输送40度以下的介质；       

2、连接需要管件，不宜热熔对接

	UPVC

塑料管

	0.6-1.0


	承插接口

	DN50-DN500，小口径配水管材应用较多

	1、重量轻，运输、施工方便，维修费用低;

2、耐腐蚀，使用寿命长，可达50年;

3、管壁光滑，水力条件好;

4、管材造价低。
	管材强度较金属管低，柔韧性较PE管差

	给水用聚乙烯管(PE)
	0.4-1.6
	电热熔或法兰接口
	工厂制作，新型管材，国内应用尚未普及
	1、重量轻，运输、施工方便，维修费用低;

2、无毒耐腐，使用寿命长，可达50年;

3、管壁光滑耐磨，C值149，水力条件好;

4、柔性较好。
	管材造价较高

	PPR管
	0.4-1.6
	热熔连接
	小管径给水管
	
	


2、室外供水管材确定

结合当地的实际情况，根据各种管材的性能及价格比较确定，室外给水管线均采用PE给水管及其管件。
3.2.1.2.6 给水管道计算

1、沿线流量的计算：

比流量

[image: image16.wmf]l

q

Q

q

s

S

S

-

=


[image: image17.wmf]s

q

——比流量，L/（s.m）

Q ——管网总供水量，L/s;

[image: image18.wmf]q

S

——大用户集中供水量总和，L/s

[image: image19.wmf]l

S

——干管总长度，m，不包括穿越广场、公园等无建筑物地区的管线；只有一侧配水的管线，长度按一半计算。

各管段流量的计算

管网沿线流量指供给该管段两侧用户所需流量。以比流量求出各管段沿线流量的公式为     


[image: image20.wmf]l

q

q

s

=

1


2、节点流量的计算


[image: image21.wmf]l

j

q

q

S

=

5

.

0


3、 管网的计算

为了保证供水安全，城区主要采用环状管网，因此管网计算采用环状管网计算方式来分配流量。环状管网流量分配时必须保持每一节点的水流连续性，也就是流向任何一点的流量必须等于流离该节点的流量，以满足节点流量平衡的条件，用公式表示为：


[image: image22.wmf]0

=

S

+

ij

i

q

q



[image: image23.wmf]i

q

——节点i的节点流量，L/s；


[image: image24.wmf]ij

q

——从节点i到节点j的管段流量，L/s。

3.2.1.2.7 给水管线设计
本次给水管线线路按照各小区内各单体楼给水管径按DN50-DN200应逐次减小，沿路敷设供水PE管道。

3.2.1.2.8 管道敷设
给水管道结合路面坡度进行设计，基本平行于地面线或道路坡度，综合考虑各种管道的交叉，本工程实施场地的最大冻土深度为1.50m，给水管线的管顶控制埋深为1.70m以上。

给水管线分段和分区设置检修的阀门，在干管与支管分接处设置阀门。全部管道设室外地下式消火栓，其间距120米，管道切换设阀门，两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不超过 5 个，室外地下式消火栓应设置明显的永久性标志。在管道隆起处和平直段的必要位置上，装设自动排气阀，用以排除管内积聚的空气，并在管道需要检修、放空时进入空气，保持排水畅通。管道低洼处及阀门间管段低处，设置泄水阀井，以便排出管道内的沉积物和检修时放空管道。先采用放空管道排到湿井，然后排到承泄区或用提水机具将水排出。在适当位置设置测压测流井。

3.2.1.2.9 管道接口及基础形式

聚乙烯（PE）管采用热熔接口，聚乙烯（PE）管以10cm细砂为基础，细砂回填至管上皮10cm，其余用素土回填。管道铺设前应对槽底进行检查，槽底高程及槽宽须符合设计要求，且不应有积水和软泥。在管道敷设好后回填土夯实至设计路面高度，具体按照国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332规定确定。

3.2.1.2.10 附属构筑物

1、阀门及阀门井

在管道相交处每一个支管段上装设阀门，在直管段上阀门的间距为不超过5个室外地下式消火栓的布置长度。阀门采用铸钢暗杆楔式闸阀，阀门井采用地面操作钢筋混凝土矩形阀门井，阀门井采用保温井口。

2、排气阀、泄水阀

在管道隆起处的必要位置上装设排（进）气阀，能自动进气和排气，用以排除管内积聚的空气，并在管道需要检修、放空时进入空气，保持排水畅通。排气阀装设在排气阀井中。排气阀井采用砖砌圆形排气阀井。另外，为排除管道中的沉淀物或放空管进行检修，在管线的低洼处装设泄（排）水阀井，配排泥湿井，排泥湿井溢流管就近接入排水系统。当不能溢流排出时，用水泵抽除。

3、测流、测压

管网测压以显示给水管网中供水情况和薄弱环节，为管网的高度和规划设计提供依据，满足智慧水务需求。管网测流量可以了解供水情况，提出管网规划和改进措施，管网测压测流量可在一个测压测流量井内进行，也可以放在消火栓井内。但要求距阀门、三通、弯头等配件应有30－50倍管径的距离。根据本工程的管网情况，选用测压测流量点，设置在干管（DN≥200mm以上）节点附近的直管上。

4、消火栓及消火栓井

消防采用低压消防系统，与生活给水共用同一管道。在城区给水管网中，设置室外地下式消火栓，消火栓的间距不大于120米，消火栓采用地下式消火栓。室外消火栓应沿道路设置,并宜靠近十字路口,距路边不应大于2m，距房屋外墙不宜小于5m,使消防车易于驶近，以便消防车上水。消火栓井采用钢筋混凝土矩形阀门井。

3.2.1.3 排水设计
3.2.1.3.1 设计依据
《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

《室外排水设计规范》（GB50014-2006）2016年版

《城市居民生活用水用量标准》（GB/T50331-2002）

《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）

国家的有关政策、法规、标准及规范

3.2.1.3.2 排放体制论证
1、合流制和分流制排水系统的比较

1）环境保护角度

如果采用合流制将城镇生活污水、工业废水和排水全部送往污水厂进行处理，然后再排放，从控制和防止水体污染来看是较好的，但这样会使主干管管径过大，污水容量也增加很多，建设和运营费用也相应大幅增高；采用截流式合流制时，雨天有部分混合污水通过溢流井直接排入水体，水体仍然遭受污染；分流制是将城镇污水全部送至污水厂进行处理，但初降排水径流之后未加处理直接排入水体，对城镇水体也会造成污染，有时还很严重，这是它的缺点。分流制虽然具有这一缺点，但它比较灵活，比较容易适应社会发展的需要，一般能符合城市卫生的要求。

2）造价角度    

合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20%一40%，可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高。从总造价来看，完全分流制比合流制可能要高，但不完全分流制因初期只建污水排水系统，因而可节省初期投资费用，还可缩短施工工期。而合流制和完全分流制的初期投资均比不完全分流制要大。 

3）维护管理角度    

晴天时污水在合流制管道中只是部分流，雨天时才接近满管流，因而晴天时合流制管内流速较低，易产生沉淀，待雨天暴排水流可以将它冲走，使合流管道的维护管理费用降低，但晴天和雨天时流入污水厂的水量变化很大，增加了合流制排水系统污水厂运行管理的复杂性。而分流制系统可以保持管内的流速，不致发生沉淀，流入污水厂的水量和水质变化比合流制小得多，污水厂的运行易于控制。

4）用地角度    

合流制节省土地，在街道狭窄地区尤为有利，老城区地下管网密布，地面上楼房，行人多，车辆多，有些地段没有施工条件，老城区也只能保留合流制。

2、排水体制的确定

经以上分析比较，同时根据《临江市城区排水专项规划》要求，确定规划区域内全部采用雨污分流制。

3.2.1.3.3排水分区

1、污水排水分区

根据临江市总体规划用地布局规划及城区的地形、河流水系分布、污水处理系统布局情况，污水排水分区分为大栗子南片区、大栗子北片区、主城区河西片区、主城区河东片区、主城区三公里片区、大湖经济开发区片区、葫芦套片区。

大栗子南片区：范围大栗子组团南部区域，排水区域面积为184 公顷，平均日污水量约0.57 万m3/d，污水最终进入规划大栗子片区污水处理厂。

大栗子北片区：范围为大栗子组团北部望江村、当石村区域，排水区域面积为73 公顷，平均日污水量约0.22 万m3/d，污水最终进入规划大栗子片区污水处理厂。

主城区河西片区：范围为主城区头道沟河以西区域，排水区域面积为169 公顷，平均日污水量约0.72 万m3/d，污水最终进入现状临江市污水处理厂。

主城区河东片区：范围为主城区头道沟河东、建国街以西区域，排水区域面积为174 公顷，平均日污水量约0.78 万m3/d，污水最终进入现状临江市污水处理厂。

主城区三公里片区：范围为主城区三公里组团区域，排水区域面积为146 公顷，平均日污水量约0.57 万m3/d，污水最终进入现状临江市污水处理厂。

大湖开发区片区：范围为大湖开发区组团区域，排水区域面积为218 公顷，平均日污水量约0.96 万m3/d，污水最终进入现状临江市污水处理厂。

葫芦套片区：范围为葫芦套村区域，排水区域面积为12 公顷，平均日污水量约0.01 万m3/d，污水最终进入规划葫芦套片区污水处理站。

[image: image25.jpg]&I R X REZK TR E IR L (2012-2030%)

15K TRES X 1&

Drainage Planning of Linjiang City

'N

K EMER 14621
FHRFKE 0.575md

HARSER 16921
FHRAKE 0.725md

s
HOKREER 17424 4
FIYEFAR 0. 787md

—
0 57
1/
DEEEREN | |
HKREER 1225 \ R
bR oo | R\ HEEEE_ s

HKBUEER 192
FHEKE 0.227md

—Enaly

HARBER 184400
FHRKIE 05754

ik HKXEIRA RS
Kl
KRS R KA S

A R, S, BRI

EIRDCITAR X K HK X B KR A X
) KEFALR K5 AKX ) EHKEARRFREGKAKX K
FARBCTTG X 5K HK X FHITFR LI 5K A S X -——=RR

w2 i —





2、雨水排水分区

根据城区地形、河流水系分布、现状排水管线布置情况，雨水排水分区共分21 个片区。

1 区：大栗子南雨水系统。排水区域面积280 公顷，雨水汇入鸭绿江。2 区：大栗子望江村雨水系统。排水区域面积103 公顷，雨水汇入鸭绿江。3 区：大栗子当石村雨水系统。排水区域面积22 公顷，雨水汇入鸭绿江。4 区：干沟河雨水系统。排水区域面积162 公顷，雨水汇入干沟河。5 区：头道沟河西一区雨水系统。排水区域面积67 公顷，雨水汇入鸭绿江。6 区：头道沟河西二区雨水系统。排水区域面积100 公顷，雨水汇入头道沟河。7 区：头道沟河西三区雨水系统。排水区域面积25 公顷，雨水汇入头道沟河。8 区：主城区河东雨水系统。排水区域面积85 公顷，雨水汇入鸭绿江。9 区：卧虎山东雨水系统。排水区域面积92 公顷，雨水汇入头道沟河。10 区：卧虎山西雨水系统。排水区域面积80 公顷，雨水汇入二道沟河。11 区：城北一区雨水系统。排水区域面积83 公顷，雨水汇入头道沟河。12 区：城北二区雨水系统。排水区域面积40 公顷，雨水汇入头道沟河。13 区：二道沟河南雨水系统。排水区域面积55 公顷，雨水汇入二道沟河。14 区：二道沟河北雨水系统。排水区域面积123 公顷，雨水汇入二道沟河。15 区：葫芦套雨水系统。排水区域面积116 公顷，雨水汇入鸭绿江。16 区：开发区一区雨水系统。排水区域面积24 公顷，雨水汇入三道沟河。17 区：开发区二区雨水系统。排水区域面积96 公顷，雨水汇入三道沟河。18 区：开发区三区雨水系统。排水区域面积72 公顷，雨水汇入三道沟河。19 区：开发区四区雨水系统。排水区域面积52 公顷，雨水汇入三道沟河。20 区：开发区五区雨水系统。排水区域面积15 公顷，雨水汇入三道沟河。21 区：大湖雨水系统。排水区域面积119 公顷，雨水汇入三道沟河。

[image: image26.jpg]ST X AR TRERETIL (2012-2030%)
MK TR X Drainage Planning of Linjiang City
.. 'N

e
™

e

& OE - EkREMREHR
N == \

B il F KA 2 X R 73

kA4 m:fm HKREER Bakis | ARRE HAREER Nmm
2802 FSERT 12X 402N
2[ 10328 BRI 13K 5535
& AR 3% PN MR 14K 1234551
4R 16200 A 150 11620
5K BT 166X 2420
Tk X 1002447 17X 962N
X 2520 180X 1200
8 8523 19 522
o ER 9IX 92437 20 1523
10X 8072431 21X 11920451

1E 834

RS T —-





3.2.1.3.4 污水量预测
城市污水量的发生与城市的供水量密切相关，最高日城市综合用水日变化系数取1.2，城市的污水综合排放系数取0.8。

临江市老旧小区污水量预测表
	序号
	小区名称
	最高日需水量（m3/d）
	日变化
系数
	平均日需水量（m3/d）
	污水排放系数
	污水量

（m3/d）

	1
	酱园子小区
	218.4
	1.2
	182
	0.8
	145.6

	2
	花山道口小区
	125.5
	1.2
	104.6
	0.8
	83.65

	3
	建行小区
	451.5
	1.2
	376.3
	0.8
	301

	4
	九五新村
	224.7
	1.2
	187.3
	0.8
	149.8

	5
	审计小区
	194.8
	1.2
	162.3
	0.8
	129.85

	6
	商贸城
	236.3
	1.2
	196.9
	0.8
	157.5

	7
	98安居
	225.2
	1.2
	187.7
	0.8
	150.15

	8
	西顺小区
	127.1
	1.2
	105.9
	0.8
	84.7

	9
	光华小区
	120.8
	1.2
	100.6
	0.8
	80.5

	10
	正阳小区
	195.8
	1.2
	163.2
	0.8
	130.55

	11
	林业局家属楼
	378
	1.2
	315
	0.8
	252

	12
	世纪春小区
	373.3
	1.2
	311.1
	0.8
	248.85

	13
	金融小区
	243.6
	1.2
	203.0
	0.8
	162.4

	14
	园丁新村
	156.5
	1.2
	130.4
	0.8
	104.3

	15
	农民工公寓
	37.8
	1.2
	31.5
	0.8
	25.2

	16
	鲁达小区
	63.0
	1.2
	52.5
	0.8
	42

	17
	检察院家属楼
	47.3
	1.2
	39.4
	0.8
	31.5

	18
	税务局住宅楼
	25.2
	1.2
	21.0
	0.8
	16.8

	19
	市林业局住宅楼
	29.4
	1.2
	24.5
	0.8
	19.6

	20
	海关家属楼
	23.6
	1.2
	19.7
	0.8
	15.75

	21
	税材临江大街71号楼
	34.7
	1.2
	28.9
	0.8
	23.1

	22
	广夏楼
	21
	1.2
	17.5
	0.8
	14

	23
	造纸厂家属楼
	44.1
	1.2
	36.8
	0.8
	29.4

	24
	物货公司住宅楼
	110.3
	1.2
	91.9
	0.8
	73.5

	25
	教师住宅楼
	15.8
	1.2
	13.1
	0.8
	10.5

	26
	建行1号楼
	1.6
	1.2
	1.3
	0.8
	1.05

	27
	工商局后楼
	8.9
	1.2
	7.4
	0.8
	5.95

	28
	农行楼
	12.6
	1.2
	10.5
	0.8
	8.4

	29
	宝山宾馆
	18.9
	1.2
	15.8
	0.8
	12.6

	30
	光华小区
	14.7
	1.2
	12.3
	0.8
	9.8

	31
	人民银行前楼
	22.1
	1.2
	18.4
	0.8
	14.7

	32
	造纸厂小区
	72.5
	1.2
	60.4
	0.8
	48.3

	33
	粮库家属楼
	12.6
	1.2
	10.5
	0.8
	8.4

	34
	街道综合楼
	15.8
	1.2
	13.1
	0.8
	10.5

	35
	戴尔马克楼
	47.3
	1.2
	39.4
	0.8
	31.5

	36
	税务楼2#
	12.6
	1.2
	10.5
	0.8
	8.4

	37
	保险公司楼
	12.6
	1.2
	10.5
	0.8
	8.4

	38
	铁路小区
	63.0
	1.2
	52.5
	0.8
	42

	39
	江畔公寓
	22.1
	1.2
	18.4
	0.8
	14.7

	40
	东康小区
	13.1
	1.2
	10.9
	0.8
	8.75

	41
	东盛小区
	22.6
	1.2
	18.8
	0.8
	15.05

	42
	光明楼
	22.1
	1.2
	18.4
	0.8
	14.7

	43
	交通小区、交通局厢楼 小区
	154.9
	1.2
	129.1
	0.8
	103.25

	44
	老百货住宅
	26.3
	1.2
	21.9
	0.8
	17.5

	45
	民主小区
	45.7
	1.2
	38.1
	0.8
	30.45

	46
	药材楼、五金家属楼 小区
	81.9
	1.2
	68.3
	0.8
	54.6

	47
	政府大白楼、鲁达楼 小区
	184.8
	1.2
	154
	0.8
	123.2

	48
	六道沟、三层楼、鑫磊楼、电业楼、邮电楼  小区
	92.9
	1.2
	77.4
	0.8
	61.95

	49
	糖酒楼、移民办楼 小区
	91.9
	1.2
	76.6
	0.8
	61.25

	50
	国税楼B、市医院 小区
	34.7
	1.2
	28.9
	0.8
	23.1

	51
	农行楼
	34.1
	1.2
	28.4
	0.8
	22.75

	52
	环保楼、教育楼、制材楼、参茸楼、边防楼  小区
	115.0
	1.2
	95.8
	0.8
	76.65

	53
	城建楼、中行楼、国税楼A 小区
	70.9
	1.2
	59.1
	0.8
	47.25

	54
	安居楼、烟草楼 小区
	60.9
	1.2
	50.8
	0.8
	40.6

	55
	环卫公寓
	44.1
	1.2
	36.8
	0.8
	29.4

	56
	消防楼小区
	18.4
	1.2
	15.3
	0.8
	12.25

	57
	农贸楼、教师楼小区
	226.8
	1.2
	189
	0.8
	151.2

	58
	北山小区
	337.1
	1.2
	280.9
	0.8
	224.7

	59
	药厂小区
	276.2
	1.2
	230.1
	0.8
	184.1

	60
	邮政局小区
	47.3
	1.2
	39.4
	0.8
	31.5

	61
	老六委小区
	132.3
	1.2
	110.3
	0.8
	88.2

	62
	A区8号楼
	7.9
	1.2
	6.6
	0.8
	5.25

	63
	点式楼厢楼小区
	75.6
	1.2
	63
	0.8
	50.4

	64
	经济楼小区
	56.7
	1.2
	47.3
	0.8
	37.8

	65
	北环楼小区
	44.1
	1.2
	36.8
	0.8
	29.4

	66
	朝阳社区楼
	3.0
	1.2
	2.5
	0.8
	2

	67
	世纪小区
	203.7
	1.2
	169.8
	0.8
	135.8

	68
	森工花园小区
	94.5
	1.2
	78.8
	0.8
	63

	69
	沿河小区
	161.7
	1.2
	134.8
	0.8
	107.8

	70
	市场小区
	126.0
	1.2
	105
	0.8
	84

	71
	森工社区楼
	1.5
	1.2
	1.3
	0.8
	1

	72
	马道口小区
	130.2
	1.2
	108.5
	0.8
	86.8

	73
	铁通楼
	25.2
	1.2
	21
	0.8
	16.8

	74
	游戏厅楼、农行楼小区
	13.7
	1.2
	11.4
	0.8
	9.1

	75
	基建处楼
	11.0
	1.2
	9.2
	0.8
	7.35

	76
	通江街小区
	225.2
	1.2
	187.7
	0.8
	150.15

	77
	民江街小区
	99.8
	1.2
	83.1
	0.8
	66.5

	78
	栗强路、栗富路小区
	183.8
	1.2
	153.1
	0.8
	122.5

	79
	日本楼小区
	42.0
	1.2
	35
	0.8
	28

	80
	拐角二层楼
	16.3
	1.2
	13.6
	0.8
	10.85

	81
	青年楼小区
	28.4
	1.2
	23.6
	0.8
	18.9

	82
	益江街小区
	14.7
	1.2
	12.3
	0.8
	9.8

	83
	矿长楼
	28.4
	1.2
	23.6
	0.8
	18.9

	84
	老年公寓
	20.0
	1.2
	16.6
	0.8
	13.3

	85
	大湖小区
	276.2
	1.2
	230.1
	0.8
	184.1

	
	
	8083.2
	
	
	
	5388.8


3.2.1.3.5 排水管道计算 

1、雨水流量

1）设计暴雨强度公式

临江市目前没有暴雨强度公式，因距离白山市较近，雨水管道的计算暂按白山市暴雨强度公式计算。

q=696（1+1.05LgP）/t0.67（L/ha·s）

其中：

q—设计暴雨强度（L/s.ha）

P—设计降雨重现期（年） 

t—降雨历时（min）

t—t1+t2 


t1—地面集水时间（min）

t2—管内雨水流行时间（min）

2）雨水设计流量公式

Q=qψF

其中：

Q—雨水设计流量（L/s）

F—设计汇水面积（ha）

ψ—设计径流系数

3）设计降雨重现期

重现期是重要的设计参数，选取过小雨水不能及时排除，可能引发内涝；选取过大将大大提高工程造价，造成浪费。设计降雨的重现期系根据地形特点和地区建设性质（居住区、中心区、工厂区、干道、广场等）两项主要因素确定。

根据区域性质、重要性以及汇水地区类型、地形特点和气候条件等因素确定，《吉林省重要城市排涝工程建设规划编制工作方案》中对一些城市重现期的要求，参照相近城市，采取如下重现期计算暴雨强度：

	区域性质
	中心城区
	非中心城区
	中心城区的重要地区
	中心城区地下通道
和下沉式广场

	重现期
	3
	2
	5
	20


本次规划范围内设计降雨重现期中心城区及重要地区采用3年，其余地区采用2年。

径流系数

影响径流系数的因素很多，最主要的是流域的地面性质。临江市城市综合径流系数由城市总体规划确定的用地分类取相应的径流系数得出综合径流系数，见下表： 

临江市综合径流系数计算表
	用地分类
	用地面积（公顷）
	径流系数ψ

	居住用地
	394.67
	0.5

	公共服务设施用地
	149.66
	0.7

	工业用地
	271.63
	0.5

	仓储用地
	71.02
	0.5

	对外交通用地
	21.72
	0.9

	道路广场用地
	231.24
	0.8

	市政公共设施用地
	47.41
	0.5

	绿地
	311.67
	0.15

	特殊用地
	20.76
	0.5

	其他用地
	291.12
	0.2

	合计
	1811
	0.45


计算得出临江市城市综合径流系数为0.45，临江市属城市建筑密度较密集区。综合径流系数作为规划阶段雨量估算使用，具体管段设计中根据地面种类不同，径流系数取 0.2～0.7。本次规划范围均为老旧小区，在改造过程中要采用低负荷开发，严格控制综合径流系数。 

2、排水管道计算

1）计算公式

a.平均流量：
[image: image27.wmf]0

q

A

Q

S

´

=


式中： 

A —设计管段服务面积(104 m2)

q0—比流量(L/（S·104 m2）)

b.设计流量：Qmax=Qs×K

式中：

Qmax—污水干管设计流量 (L/s)

Qs—污水平均日流量 (L/s)

K—污水量总变化系数

c.设计流量与管道设计流速的计算公式

设计流量公式：Qmax=W×V

设计流速公式：
[image: image28.wmf]2

1

3

2

1

I

R

n

V

´

´

=


设计流量公式：
[image: image29.wmf]2

1

3

2

max

1

I

R

W

n

Q

´

´

´

=


式中：

Q—流量(m3/s)

W—管渠过水断面面积(m2)

V—流速(m/s)

R—水力半径(过水断面面积与湿周的比值)(m)

I—水力坡度(即水面坡度，等于管底坡度)

n—管壁粗糙系数。

2）主要参数

a.管道设计流速V：

污水管道在设计充满度下的最小设计流速为Vmin=0.60m/s；

雨水管道在满流时最小设计流速为Vmin=0.75m/s；

非金属污水管道的最大设计流速为Vmax=5.0m/s。

b.最小管径与最小设计坡度

街道下最小管径为300 mm，相应的最小设计坡度为0.003。

为了避免淤积，本工程排水管道设计最小坡度如下所示。

	管径(mm)
	400
	500
	600
	800
	≥1000

	最小坡度（‰）
	1.5
	1.2
	1.0
	0.8
	0.6


c.污水管道最大设计充满度

	管径(mm)
	200~300
	350~450
	500~900
	≥1000

	最大设计充满度
	0.55
	0.65
	0.70
	0.75


d.污水量总变化系数K

	污水平均日流量(L/s)
	5
	15
	40
	70
	100
	200
	500
	≥1000

	污水量总变化系数K
	2.3
	2.0
	1.8
	1.7
	1.6
	1.5
	1.4
	1.3


3.2.1.3.6 管材选择
1、排水管材选择
排水管必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部的水压，外部荷载包括土壤的重量-静荷载，以及由于车辆运行所造成的动荷载。压力管及倒虹管一般要考虑内部水压。自流管道发生淤塞或雨水管渠系统的检查井内充水时，也可能引起内部水压。此外，为了保证排水管道在运输和施工中不致破裂，也必须使管道具有足够的强度。
排水管应具有能抵抗水中杂质的冲刷和磨损的作用，也应该具有抗腐蚀的性能；排水管渠必须不透水，以防止污水渗出或地下水渗入；排水管渠的内壁应光滑，使水流阻力尽量减小；排水管渠应就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，以便尽量降低管渠的造价及运输和施工费用。
目前在市政排水管道工程中使用量较多的污水管材主要有钢筋混凝土管、高密度聚乙烯管（HDPE）、玻璃钢夹砂管（RPMP）等。
1）钢筋混凝土管
钢筋混凝土排水管具有密度大、重量大、粗糙系数大（n=0.014）、接头数量多、基础要求高、污水渗漏严重等缺陷。但目前承插式钢筋混凝土排水管已采用橡胶密封接口，大大降低了渗漏量。同时钢筋混凝土管具有承载力大，价格较便宜，便于工厂预制现场安装，施工进度快等优点，因此生活污水及无腐蚀的生产污水的排污管道一般采用承插式钢筋混凝土排水管。
2）高密度聚乙烯管（HDPE）
高密度聚乙烯管包括双壁波纹管和大口径缠绕增强管。是一种以高密度聚乙烯（HDPE）材料，采用特殊工艺生产的，从管材生产工艺讲，有直接挤出成型和缠绕成型两种工艺，采用直接挤出成型工艺的结构壁管又有双壁波纹管和环形肋管两种，其优点是整体性好、重量轻、连接方便可靠。缠绕成型的结构管壁可分为中空壁缠绕管和螺旋缠绕式“波纹管”管道，其优点是可以生产较大口径的管材，生产能力大。根据要求可制成环刚度不同的管材(抗外负载)，粗糙系数n＝0.01，使用环境温度-30～70℃。HDPE管具有耐磨损，耐腐蚀，阻力小，过流能力强，使用寿命50年以上，连接方便，密封性能好，不易渗漏等优点，本身良好的柔韧性及柔性接口抗不均匀沉降性能强，重量轻，施工简单，节约工期。因属柔性管道，要求回填土施工质量较高。
高密度聚乙烯管可采用热熔连接、承插橡胶圈连接、承插粘接、管卡连接、法兰连接等多种连接方式。相同的高密度聚乙烯管材互相连接时，可采用专用热熔工具将连接部位表面加热，直接对其进行热熔，冷却后连接成为一体。
3）玻璃钢夹砂管（RPMP）
玻璃钢管的特点是强度较高、重量轻、耐腐蚀、不结垢、内壁光滑阻力小，在相同管径、相同流量条件下比其他材质管道水头损失小、节省能耗。玻璃钢管的连接可采用承插式，并设置胶圈安装方便。玻璃钢管相对而言其管壁较薄为柔性管道，对基础与回填要求较高。玻璃钢管行业生产标准已颁发，施工验收标准和设计规范正处于编制中。玻璃钢管水头计算的内壁粗糙系数设计时一般取n=0.009，寿命一般为50年。
但是，玻璃钢管也有其自身的缺点。首先，玻璃钢管抗压强度高主要是指它的抗内压能力，而它的抗外压能力却较低，通常要预先压制成扁椭圆状再埋地，以承受外荷载和土压力；同时，它的接口常常渗漏；而且玻璃钢管的每米价格要大大高于钢筋混凝土管。
 管材的综合造价比较表
	规格
	钢筋混凝土管(万元/km)
	HDPE管(万元/km)
	RPMP管(万元/km)

	DN500
	72.8
	81.7
	75.2

	DN400
	63.6
	72.7
	67.4

	DN300
	44.8
	51.6
	48.3


根据管材的经济技术比较，总体上HDPE管造价相对较高，玻璃钢夹砂管比普通钢筋混凝土管造价略高。依据上述三种管材的技术指标和经济指标，确定本工程污水管道及雨水管道采用钢筋混凝土管，以求达到既节省投资、又保证安全可靠的目的。
2、污水出户管管材选择
目前工程中使用量较多的污水出户管管材有球墨铸铁排水管、PVC-U排水管等。
1）球墨铸铁排水管
球墨铸铁排水管管壁较薄，有良好的密封性和可挠性，管道可承压1.6～2.5MPa，有50～100年的使用寿命。但管内壁粗造系数较高(n=0.012) ，事故维修比较困难，价格昂贵。
2）PVC-U排水管
PVC-U排水管管材重量轻、排水阻力小、抗压强度高、耐腐蚀、施工方便，使用寿命达50年以上。但承压能力差、暴露在太阳下易老化。
 管材的综合造价比较表
	规格
	PVC-U排水管(万元/km)
	球墨铸铁排水管(万元/km)

	DN200
	41.3
	53.9

	DN150
	32.1
	37.2


综上本次建筑污水出户管管材采用PVC-U排水管，污水管道采用钢筋混凝土排水管。
3.2.1.3.7 排水管网设计

1、设计原则
1）排水管网管径应根据城市规划布局、规划期排水规模确定，其走向应沿现有或规划道路布置，并尽可能避开城市交通主干道。管线在城市道路中的埋设位置应符合现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）的规定。
2）正确安排好新旧排水系统的关系，充分利用现有排水设施，既要有利于污水的收集、输送，又要方便管理，合理占用土地，降低工程造价。
3）新铺设排水管网主干管要近远期结合，为远期发展留有余地。近期采用合流和分流共存的混合排水系统，远期逐步实现雨污分流，使排水系统成为完全的分流系统。
4）在排水管网现状调查的基础上，通过多方案比较选择，对排水管网进行合理敷设，提高安全可靠性，降低漏失率，提高运行经济效益。
2、管网布置原则
城镇排水系统应根据地形条件、污水厂位置、河流情况、土壤条件、排水种类及污染程度等因素确定。排水管线布置的原则：
1）符合地形趋势，顺坡排水；
2）与街坊布局或规划相配合；
3）经济合理，管网密度合适，排水路线最短；
4）在流量和高程两个方面都能够顺利排除；
5）汇水面积依据规划进行划分；
6）管道避免穿越不易通过的建（构）筑物。
3、排水管网布置形式
本项目拆除各小区原有污水管线，在原位置重新铺设污水管道，排入市政污水管线；
新敷设雨水管，收集小区地面雨水，排入市政雨水管线。
4、管道敷设埋深要求
本设计中，污水管道起点管底最小覆土深度确定为1.5m，雨水管道起点管顶最小覆土深度确定为1.2m。
5、管道接口及基础形式
污水和雨水管采用承插口式钢筋混凝土管，管道基础采用180°砂石基础，承插管接口采用橡胶圈接口。

管道沟槽的宽度应便于管道铺设和安装，沟槽边坡的最陡设计坡度符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。根据沟槽的土质情况，必要时沟槽壁应设置支撑或护板。当沟底遇到岩石、卵石、硬质土、软的膨胀土、不规则碎石块及浸泡土质而不宜作沟底基础时，根据实际情况挖除后做人工基础。当沟底遇到地下水时，采取降水施工。在管道接口处，应边铺设管道边挖工作坑；界面施工完毕后用砂或砾石回填，夯实。

6、附属构筑物

本工程管道附属构筑物主要有排水检查井、雨水口。

1）检查井：在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处设检查井，检查井间距以规范为依据，设置间距不超过管道最大检查井间距。检查井采用具有防盗功能的井盖，位于路面上的井盖，宜与路面持平；位于绿化带内的井盖，不应低于地面。检查井依据管径大小分别采用圆形或矩形混凝土模块式排水检查井。检查井设计符合下列要求：

a.井口、井筒和井室的尺寸便于养护和检修，爬梯和脚窝的尺寸、位置便于检修和上下安全；

b.检查井井室高度根据管道埋深确定，一般不小于1.8m，污水检查井由流槽顶起算。 

c.检查井井底设流槽，污水检查井流槽顶与0.85倍大管管径处相平，流槽顶部宽度满足检修要求；接入检查井的支管不超过3条。

d.检查井井盖、井座在行车道路上的采用重型井盖，在人行道上采用轻型井盖，在非道路上的采用塑料复合井盖。

e.检查井井口均设置防坠网，以防止不慎跌落。

2）沉泥井：按照临江市排水专项规划要求，随着污水处理设施的建成投入运行，逐步取消小区自建化粪池。本工程规划范围内老旧小区改造后的污水管网末端未设置化粪池，为防止市政管线淤堵，规划在每个小区或单体建筑的末端等适当地点设置沉泥井。

3）雨水口：根据道路宽度路上设置雨水口，雨水口间距宜为25～50m。雨水口采用单篦式雨水口，并设置沉泥槽。雨水口内设置拦污篮或拦污桶，减少污染物进入雨水系统。

3.2.1.4 供热设计
3.2.1.4.1 设计依据
《严寒及寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 26-2018）

《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81—2013

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013版）

《城镇供热管网设计规范》CJJ34—2010

《公共建筑节能设计标准》GB50189—2015

《城镇供热系统评价标准》GB/T 50627—2010

《供热计量技术规程》JGJ 173—2009

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《居住建筑节能设计标准》DB22/T450-2007

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014

《供热工程制图标准》 CJJ/T 78—2010

《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件 》GB/T 29047-2012
3.2.1.4.2 设计原则

本次供热管线改造按照近期和远期规划，有组织、有计划、有重点、分期分批实施。

1、设计应符合市政公用工程建设各专业规范的规定。

2、初步设计应满足基本功能需要，结合实际，经济合理，节省投资。

3、设计形式应与功能协调一致，针对项目特点，力求实用，具有一定的前瞻性。

4、利用空间、节约用地、节省能源、注重环保、卫生安全的原则。

5、设计上采取各种节能措施。

3.2.1.4.3 设计内容

本次老旧小区改造涉及到的小区基本概况如下表：

	序号
	街道社区名称
	小区名称
	建筑面积（万平方米）
	热网敷设方式
	单体采暖方式
	是否已做节能改造
	面积热指标（W/㎡）
	热负荷（KW）
	计划改造年限

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	建国街道建国社区
	酱园子小区
	3.18
	直埋
	散热器
	是
	45
	1431.0 
	2020

	2
	建国街道建国社区
	花山道口小区
	2.62
	直埋
	散热器
	是
	45
	1179.0 
	2020

	3
	建国街道建国社区
	建行小区
	5.89
	直埋
	散热器
	是
	45
	2650.5 
	2020

	4
	建国街道建国社区
	九五新村
	3.76
	直埋
	散热器
	是
	45
	1692.0 
	2020

	5
	建国街道世纪春社区
	审计小区
	3.4
	直埋
	散热器
	是
	45
	1530.0 
	2020

	6
	建国街道世纪春社区
	商贸城
	3.81
	直埋
	散热器
	是
	45
	1714.5 
	2020

	7
	建国街道解放社区
	98安居
	3.65
	直埋
	散热器
	是
	45
	1642.5 
	2020

	8
	建国街道解放社区
	西顺小区
	2.05
	直埋
	散热器
	是
	45
	922.5 
	2020

	9
	建国街道解放社区
	光华小区
	1.94
	直埋
	散热器
	是
	45
	873.0 
	2020

	10
	建国街道解放社区
	正阳小区
	2.54
	直埋
	散热器
	是
	45
	1143.0 
	2020

	11
	建国街道解放社区
	林业局家属楼
	5.84
	直埋
	散热器
	是
	45
	2628.0 
	2020

	12
	建国街道世纪春社区
	世纪春小区
	5.99
	直埋
	散热器
	是
	45
	2695.5 
	2020

	13
	建国街道世纪春社区
	金融小区
	3.93
	直埋
	散热器
	是
	45
	1768.5 
	2020

	14
	建国街道世纪春社区
	园丁新村
	2.46
	直埋
	散热器
	是
	45
	1107.0 
	2020

	15
	新市街道沿江社区
	农民工公寓
	0.55
	直埋
	散热器
	是
	45
	247.5 
	2020

	16
	新市街道沿江社区
	鲁达小区
	0.89
	直埋
	散热器
	是
	45
	400.5 
	2020

	17
	新市街道沿江社区
	检察院家属楼
	0.56
	直埋
	散热器
	是
	45
	252.0 
	2020

	18
	新市街道新市社区
	税务局住宅楼
	0.16
	直埋
	散热器
	是
	45
	72.0 
	2020

	19
	新市街道新市社区
	市林业局住宅楼
	0.38
	直埋
	散热器
	是
	45
	171.0 
	2020

	20
	新市街道新市社区
	海关家属楼
	0.49
	直埋
	散热器
	是
	45
	220.5 
	2020

	21
	新市街道新市社区
	税材临江大街71号楼
	1.15
	直埋
	散热器
	是
	45
	517.5 
	2020

	22
	新市街道新市社区
	广夏楼
	0.35
	直埋
	散热器
	是
	45
	157.5 
	2020

	23
	新市街道新市社区
	造纸厂家属楼
	0.55
	直埋
	散热器
	是
	45
	247.5 
	2020

	24
	新市街道新市社区
	物货公司住宅楼
	1.43
	直埋
	散热器
	是
	45
	643.5 
	2020

	25
	建国街道台兴社区
	教师住宅楼
	0.048
	直埋
	散热器
	是
	45
	21.6 
	2021

	26
	建国街道建国社区
	建行1号楼
	0.036
	直埋
	散热器
	是
	45
	16.2 
	2021

	27
	建国街道解放社区
	工商局后楼
	0.2448
	直埋
	散热器
	是
	45
	110.2 
	2021

	28
	建国街道解放社区
	农行楼
	0.036
	直埋
	散热器
	是
	45
	16.2 
	2021

	29
	建国街道解放社区
	宝山宾馆
	0.11592
	直埋
	散热器
	是
	45
	52.2 
	2021

	30
	建国街道解放社区
	光华小区
	0.06
	直埋
	散热器
	是
	45
	27.0 
	2021

	31
	建国街道世纪春社区
	人民银行前楼
	0.12
	直埋
	散热器
	是
	45
	54.0 
	2021

	32
	新市街道新市社区
	造纸厂小区
	0.336
	直埋
	散热器
	是
	45
	151.2 
	2021

	33
	新市街道新市社区
	粮库家属楼
	0.13812
	直埋
	散热器
	是
	45
	62.2 
	2021

	34
	新市街道新市社区
	街道综合楼
	0.43066
	直埋
	散热器
	是
	45
	193.8 
	2021

	35
	新市街道新市社区
	戴尔马克楼
	0.369524
	直埋
	散热器
	是
	45
	166.3 
	2021

	36
	新市街道新市社区
	税务楼2#
	0.138146
	直埋
	散热器
	是
	45
	62.2 
	2021

	37
	新市街道新市社区
	保险公司楼
	0.15642
	直埋
	散热器
	是
	45
	70.4 
	2021

	38
	新市街道新市社区
	铁路小区
	0.576
	直埋
	散热器
	是
	45
	259.2 
	2021

	39
	新市街道新市社区
	江畔公寓
	0.18
	直埋
	散热器
	是
	45
	81.0 
	2021

	40
	兴隆街道民主社区
	东康小区
	0.306
	直埋
	散热器
	是
	45
	137.7 
	2021

	41
	兴隆街道民主社区
	东盛小区
	0.2976
	直埋
	散热器
	是
	45
	133.9 
	2021

	42
	兴隆街道兴隆社区
	光明楼
	0.38908
	直埋
	散热器
	是
	45
	175.1 
	2021

	43
	兴隆街道文成社区
	交通小区、交通局厢楼 小区
	3.081152
	直埋
	散热器
	是
	45
	1386.5 
	2021

	44
	兴隆街道文成社区
	老百货住宅
	0.652159
	直埋
	散热器
	是
	45
	293.5 
	2021

	45
	兴隆街道民主社区
	民主小区
	0.74
	直埋
	散热器
	是
	45
	333.0 
	2021

	46
	兴隆街道文成社区
	药材楼、五金家属楼 小区
	1.543273
	直埋
	散热器
	是
	45
	694.5 
	2021

	47
	兴隆街道正阳社区
	政府大白楼、鲁达楼 小区
	3.584784
	直埋
	散热器
	是
	45
	1613.2 
	2021

	48
	兴隆街道正阳社区
	六道沟、三层楼、鑫磊楼、电业楼、邮电楼  小区
	1.50853
	直埋
	散热器
	是
	45
	678.8 
	2021

	49
	兴隆街道正阳社区
	糖酒楼、移民办楼 小区
	1.575336
	直埋
	散热器
	是
	45
	708.9 
	2021

	50
	兴隆街道正阳社区
	国税楼B、市医院 小区
	0.740502
	直埋
	散热器
	是
	45
	333.2 
	2021

	51
	兴隆街道正阳社区
	农行楼
	0.532997
	直埋
	散热器
	是
	45
	239.8 
	2021

	52
	兴隆街道正阳社区
	环保楼、教育楼、制材楼、参茸楼、边防楼  小区
	2.02188
	直埋
	散热器
	是
	45
	909.8 
	2021

	53
	兴隆街道正阳社区
	城建楼、中行楼、国税楼A 小区
	0.99036
	直埋
	散热器
	是
	45
	445.7 
	2021

	54
	兴隆街道正阳社区
	安居楼、烟草楼 小区
	1.170968
	直埋
	散热器
	是
	45
	526.9 
	2021

	55
	兴隆街道正阳社区
	环卫公寓
	0.589596
	直埋
	散热器
	是
	45
	265.3 
	2021

	56
	森工街道北山社区
	消防楼小区
	0.469
	直埋
	散热器
	是
	45
	211.1 
	2022

	57
	森工街道北山社区
	农贸楼、教师楼小区
	2.2333
	直埋
	散热器
	是
	45
	1005.0 
	2022

	58
	森工街道北山社区
	北山小区
	3.18672
	直埋
	散热器
	是
	45
	1434.0 
	2022

	59
	森工街道北山社区
	药厂小区
	2.7471
	直埋
	散热器
	是
	45
	1236.2 
	2022

	60
	森工街道北山社区
	邮政局小区
	0.518
	直埋
	散热器
	是
	45
	233.1 
	2022

	61
	森工街道朝阳社区
	老六委小区
	1.434
	直埋
	散热器
	是
	45
	645.3 
	2023

	62
	森工街道朝阳社区
	A区8号楼
	0.07315
	直埋
	散热器
	是
	45
	32.9 
	2023

	63
	森工街道朝阳社区
	点式楼厢楼小区
	0.80807
	直埋
	散热器
	是
	45
	363.6 
	2023

	64
	森工街道朝阳社区
	经济楼小区
	0.6374
	直埋
	散热器
	是
	45
	286.8 
	2023

	65
	森工街道朝阳社区
	北环楼小区
	0.489661
	直埋
	散热器
	是
	45
	220.3 
	2023

	66
	森工街道朝阳社区
	朝阳社区楼
	0.1634
	直埋
	散热器
	是
	45
	73.5 
	2023

	67
	森工街道森工社区
	世纪小区
	1.885824
	直埋
	散热器
	是
	45
	848.6 
	2023

	68
	森工街道森工社区
	森工花园小区
	1.0637
	直埋
	散热器
	是
	45
	478.7 
	2023

	69
	森工街道森工社区
	沿河小区
	1.807877
	直埋
	散热器
	是
	45
	813.5 
	2023

	70
	森工街道森工社区
	市场小区
	1.4014
	直埋
	散热器
	是
	45
	630.6 
	2023

	71
	森工街道森工社区
	森工社区楼
	0.05
	直埋
	散热器
	是
	45
	22.5 
	2023

	72
	森工街道北山社区
	马道口小区
	1.4934
	直埋
	散热器
	是
	45
	672.0 
	2023

	73
	森工街道北山社区
	铁通楼
	0.2982
	直埋
	散热器
	是
	45
	134.2 
	2023

	74
	森工街道北山社区
	游戏厅楼、农行楼小区
	0.1325
	直埋
	散热器
	是
	45
	59.6 
	2023

	75
	森工街道北山社区
	基建处楼
	0.1137
	直埋
	散热器
	是
	45
	51.2 
	2023

	76
	大栗子街道栗矿社区
	通江街小区
	1.698028
	直埋
	散热器
	是
	45
	764.1 
	2024

	77
	大栗子街道栗矿社区
	民江街小区
	0.933345
	直埋
	散热器
	是
	45
	420.0 
	2024

	78
	大栗子街道栗矿社区
	栗强路、栗富路小区
	2.019303
	直埋
	散热器
	是
	45
	908.7 
	2024

	79
	大栗子街道栗矿社区
	日本楼小区
	0.277144
	直埋
	散热器
	是
	45
	124.7 
	2024

	80
	大栗子街道栗矿社区
	拐角二层楼
	0.2084
	直埋
	散热器
	是
	45
	93.8 
	2024

	81
	大栗子街道栗矿社区
	青年楼小区
	0.229767
	直埋
	散热器
	是
	45
	103.4 
	2024

	82
	大栗子街道栗矿社区
	益江街小区
	0.145311
	直埋
	散热器
	是
	45
	65.4 
	2024

	83
	大栗子街道栗矿社区
	矿长楼
	0.390246
	直埋
	散热器
	是
	45
	175.6 
	2024

	84
	大栗子街道栗矿社区
	老年公寓
	0.1327
	直埋
	散热器
	是
	45
	59.7 
	2024

	85
	大湖街道大湖社区
	大湖小区
	2.831336
	直埋
	散热器
	是
	45
	1274.1 
	2025


更换小区内泄露严重的直埋供热一次网及二次网管线，更换范围为小区红线至各单体外墙之间的直埋管线（包括阀门井及阀门），更换方式为原管径原管位直埋并拆除原管线，管材采用直埋预制保温管，直埋深度为管线保温后上皮距地面0.8～1.2m。管线上下200mm回填浑江砂，其余部分原土回填。涉及到的管线管径为φ630x8～φ76x4。

本工程换热站出口干管管径较大，是因为换热站还给其它非本次改造的小区供热，换热站出口干管管径为现有管线管径，本次改造为原管径换管。

3.2.1.4.4 管道敷设方式

1、本次改造管道的敷设方式均为直埋。

2、直埋热力管线，要求保温材料和钢管外壁粘合在一起，所以本工程对供热管网采用聚氨脂泡沫塑料保温(耐温120℃)，高密度聚乙烯作防护层，对地下水位较高区段采用加强防腐。

3、主次管网热补偿均采用自然补偿。

4、为保证供热管网运行安全、可靠、调节方便，在管网支线处设有切断阀，热水管道在供回水管网的高点设排气阀，低点设排水阀。

5、管材选用

DN>200mm管采用双面螺旋埋弧焊钢管，材质为Q235-A；

DN≤200mm管采用无缝钢管，材质为20＃钢。

6、管径对比表

管径对比表
	序号
	公称直径
	管材型号
	序号
	公称直径
	管材型号

	1
	DN900
	Φ920x9
	9
	DN250
	Φ273x8

	2
	DN700
	Φ720x9
	10
	DN200
	Φ219x6

	3
	DN600
	Φ630x9
	11
	DN150
	Φ159x4.5

	4
	DN500
	Φ530x9
	12
	DN125
	Φ133x4

	5
	DN450
	Φ480x9
	13
	DN100
	Φ108x4

	6
	DN400
	Φ426x9
	14
	DN80
	Φ89x4

	7
	DN350
	Φ377x9
	15
	DN70
	Φ76x4

	8
	DN300
	Φ325x8
	16
	DN50
	Φ57x3.5


3.2.1.4.5 水力计算

本工程中所敷设的供热管线均为改造，管线为二次网，通过管网热水供回水温度确定管网流量，通过流量确定各段管线管径。

计算公式如下：G＝3.6Q/〔C(t1－t2)〕

式中：

G——热力网设计流量（t/h）；

Q——设计热负荷（℃）；

c——水的比热容[kj/（kg*℃）]；

t1——热力网供水温度（℃）；

t2——各种热负荷相应的热力网回水温度（℃）。

本工程均为供热管道原管径更换，水力计算均能够满足要求。

3.2.1.5 建筑公共部分改造方案

3.2.1.5.1 设计依据

《住宅设计规范》  GB50096-2011

《住宅建筑规范》  GB50386-2005

《民用建筑设计通则》 GB50352-2019

《建筑设计防火规范》  GB50016-2014（2018年版）

《建筑地面设计规范》  GB50037-2013

《无障碍设计规范》  GB50763-2012

《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》  GB50325-2010

《屋面工程技术规范》  GB50345-2012

《建筑地面设计规范》 GB50037-2013

3.2.1.5.2 工程概述

本工程内2020年24个居住小区，2021年31个居住小区，2022年5个居住小区，2023年15个居住小区，2024年9个居住小区，2025年1个居住小区，共85个小区。所在地位于临江市，都是老旧小区住宅。

3.2.1.5.3 老旧小区现状

外墙保温基本完整，个别部位存在破损脏污。外墙粉刷已经褪色，一层存在不干胶广告及喷涂广告，局部外墙贴砖破损。单元门存在门锁损坏丢失、旧的单元门达不到三防效果、局部门破损锈蚀等问题。整个楼梯间有积灰及污损，楼梯间抹灰存在起鼓、离弧、脱落等问题，低层楼梯间墙面及顶棚有不干胶广告及喷涂广告。楼梯间扶手栏杆损坏，局部地面有破损。单元入口台阶冻胀损坏，雨棚有破损裸露钢筋。室外散水破损严重。
3.2.1.5.4 改造原则

坚持“修缮为主、改造为辅、技术合理、经济合算、运行可靠、安全美观”，且不低于所在城市平均水平的原则。

贯彻“以人为本”的原则，重点解决职工家属区和居民急需解决的问题，营造安定、健康、和谐的小区环境。

贯彻“经济、适用、绿色、美观”的原则，在满足使用功能的前提下力求降低造价，节约建设资金。

3.2.1.5.5 改造目标

改造后将实现楼体净、环境美，创造舒适优美的生活环境的目标，让旧楼换新颜，赏心悦目。做到外墙无剥落、龟裂、起鼓、离弧；外墙粉刷，颜色统一，醒目美观；楼梯间梯步踏步及地面平整、无破损，供热管道外保温结构完整；雨棚及单元门无破损；楼梯间墙面及顶棚无灰尘、破损、脏污、纸质广告及喷涂广告；楼梯间扶手栏杆美观、无损坏。

3.2.1.5.6 房屋修缮做法

1、屋面防水保温改造：

屋面防水保温改造1：（上人平屋面）

1）40厚C20彩色细石混凝土，上人屋面内配φ4钢筋，双向@150，4000X4000分缝，缝宽20，缝内嵌密封膏            

2）10厚 1:4石灰砂浆

3）4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材一道

4）20厚1:2.5水泥砂浆找平层

5）1:10水泥砂浆珍珠岩找坡层 i=2%，最薄处 30厚

6）180厚EPS板（B1级，容重20kg/m³）。屋顶与外墙之间采用宽度为 500mm的岩棉保温板（ A级，容重≥120Kg/m³）做防火隔离带

7）3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材隔气层（1.5厚自粘高分子防水卷材隔气层）

8）拆除原有屋面破损构造层（含彩板坡屋面及钢屋架、钢檩条）至钢筋混凝土屋面板，表面修补平整，压力吹净表面浮灰

说明：不得直接在可燃类防水、保温材料上进行热熔性或热粘法施工。

屋面防水保温改造2：（带女儿墙非上人平屋面）

1）20厚 1:2.5彩色水泥砂浆，内配φ1镀锌钢丝网，网孔 30，每 1000见方半缝分隔， 缝宽 20，缝内嵌密封膏                                                                                                                                            

2）10厚 1:4石灰砂浆

3）4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材一道

4）20厚1:2.5水泥砂浆找平层

5）1:10水泥砂浆珍珠岩找坡层 i=2%，最薄处 30厚

6）180厚EPS板（B1级，容重20kg/m³）。屋顶与外墙之间采用宽度为 500mm的岩棉保温板（ A级，容重≥120Kg/m³）做防火隔离带

7）3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材隔气层（1.5厚自粘高分子防水卷材隔气层）

8）拆除原有屋面破损构造层（含彩板坡屋面及钢屋架、钢檩条）至钢筋混凝土屋面板，表面修补平整，压力吹净表面浮灰

说明：不得直接在可燃类防水、保温材料上进行热熔性或热粘法施工。

屋面防水保温改造3：（混凝土坡屋面）

1）面层 3厚油毡瓦，专用沥青胶结剂粘贴，并用∅3专用钢钉固定，钉入保护层内≥19，每片瓦钉 6个钉

2）40厚 C20细石混凝土保护层（内配∅4@150X150钢筋网，与预埋∅10钢筋头绑牢或焊接）

3）4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材一道

4）20厚1:2.5水泥砂浆找平层

5）120厚挤塑板（XPS)保温板（B2级容重≥30kg/m³）。屋顶与外墙之间采用宽度为 500mm的岩棉保温板（ A级，容重≥120Kg/m³）做防火隔离带

6）3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材隔气层

7）拆除原有屋面破损构造层至钢筋混凝土屋面板，表面修补平整，压力吹净表面浮灰

说明：不得直接在可燃类防水、保温材料上进行热熔性或热粘法施工。

2、挑檐维修：（挑檐底面）

1）剔除空鼓、开裂、疏松抹灰至钢筋混凝土屋面板底，压力吹净表面浮灰

2）界面剂一道

3）20厚聚合物修补砂浆抹平

4）胶粘剂结合层（条粘法粘贴）

5）50厚EPS板（B1级，容重20kg/m³），EPS板采取锚栓固定，锚栓入墙≥30

6）一布二浆（用抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布），5mm厚

7）粉刷外墙弹性涂料 (涂刷一遍抗碱封闭底层涂料，涂刷两遍面层涂料，未尽事宜参见《工程做法》05J909)

3、坡檐改造：

1）合成树脂波形瓦

2）挂瓦条镀锌C型钢100X50X20X3@500

3）镀锌角钢L56X5@500，顶端固定于女儿墙压顶，底端固定于挑檐

4）拆除原有坡檐

[image: image30.png]80 ~80x80x4.
HEABERE
' _
E < EHEHE
08 i ffi
i1

M-18500 B
L56x5 L B

C20 BB EER

—

-

i |60
VR sk

946200

LR
1>1500 B4 52 5 17 40 4]

4470500

W wembiAz





4、外墙保温维修:（一层防火隔离带之下）

1）外墙涂料饰面（做法见外墙粉刷）

2）两布三浆（用抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布），15mm厚，

3）100厚EPS板（B1级，容重20kg/m³）

4）3-5厚粘板胶粘剂粘结层

5）清除破损外墙保温构造层至外墙抹灰层，表面修补平整并清灰

5、外墙粉刷:

1）外墙弹性涂料

a.粉刷外墙弹性涂料 (涂刷一遍抗碱封闭底层涂料，涂刷两遍面层涂料，未尽事宜参见《工程做法》05J909)

b.清除破损饰面涂料并清灰

2）外墙真石漆（主要街路临街三面）

a.粉刷真石漆 (涂刷一遍抗碱封闭底层涂料，涂刷主层涂料，涂刷两遍面层涂料，涂刷一遍罩面涂料，未尽事宜参见《工程做法》05J909)

b.清除破损饰面涂料并清灰

6、女儿墙改造：

拆除原有240厚破损开裂女儿墙，240厚煤矸石多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑女儿墙，女儿墙高900（含100高钢筋混凝土压顶），新建女儿墙应配合结构加固措施方可实施（每开间设置240X240构造柱，临街几单元出入口处柱间距小于等于1500）。女儿墙抹灰采用20厚1:2.5水泥砂浆，两侧及顶部保温粉刷作法同外墙保温维修及外墙粉刷。

7、女儿墙改造：

拆除原有240厚破损开裂女儿墙，240厚煤矸石多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑女儿墙，女儿墙高900（含100高钢筋混凝土压顶），新建女儿墙应配合结构加固措施方可实施（每开间设置240X240构造柱，临街几单元出入口处柱间距小于等于1500）。女儿墙抹灰采用20厚1:2.5水泥砂浆。

8、女儿墙改造两侧及顶部保温粉刷：

保温作法同外墙保温维修（两布三浆改为一布二浆，用5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布），粉刷做法同外墙粉刷。

9、雨篷维修:

1）1.5厚水泥基渗透结晶防水涂膜一道

2）最薄处20厚抗裂砂浆，向外找坡1%

3）聚合物修补砂浆表面修补平整

4）界面剂一道

5）钢筋混凝土板，凿掉疏松部分至基层，压力吹净表面浮灰

6）界面剂一道

7）聚合物修补砂浆表面修补平整

8）粉刷外墙涂料，颜色同原有外墙

10、楼梯间墙面粉刷:

1）粉刷内墙涂料 (刮腻子磨平，涂刷一遍抗碱封闭底层涂料，涂刷乳胶漆两遍罩面。踢脚处面层采用灰色耐油油漆三遍罩面，高度200。未尽事宜参见《工程做法》05J909)

2）修补原有内墙抹面（剔除空鼓、开裂、疏松抹灰，用 1:2.5水泥砂浆找平）

3）清除原饰面涂料并清灰

11、楼梯间顶棚粉刷:

1）粉刷内墙涂料 (刮腻子磨平，涂刷一遍抗碱封闭底层涂料，涂刷乳胶漆两遍罩面。未尽事宜参见《工程做法》05J909)

2）修补原有内墙抹面（剔除空鼓、开裂、疏松抹灰，用 1:2.5水泥砂浆加 108胶找平）

3）清除原饰面涂料并清灰

12、楼梯间扶手栏杆:

1）调和漆两遍罩面

2）环氧铁红防锈漆一遍打底

3）扶手栏杆表面除锈

4）∅10钢筋补齐缺失栏杆

13、门窗更换：

住宅单元门更换为白钢二防门（防寒、防盗）。住宅楼梯间窗采用单框双玻塑钢窗。配齐五金件，安装完毕后，缝隙处采用聚氨酯发泡填实，建筑密封膏抹平。

14、新增落水口及落水管：

新增落水口采用镀锌钢制落水口，落水口预埋在女儿墙上，缝隙处聚合物防水砂浆填实。落水口遇到挑檐处水钻钻孔，使新增落水口穿过挑檐。落水口下接落水管，落水管采用DN 100 镀锌钢圆管（落水口、落水口采用热镀锌钢材质）。（或者材质改为HDPE管径改为DN110） 

15、单元标识:

在每个住宅单元入口设置一块 ABS塑料双色雕刻板（90X150），蓝底白字。压力吹净墙表面浮灰，专用胶黏剂满粘粘牢。

16、楼宇标识:

在住宅山墙各设置一块 ABS塑料双色雕刻板（400X300），蓝底白字。压力吹净墙表面浮灰，专用胶黏剂满粘粘牢。

3.2.2 完善类项目改造方案

3.2.2.1 绿化设计

3.2.2.1.1 设计依据

《城市居住区规划设计规范》GB50180-2018

《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83-2016

《城市绿地设计规范》GB50420-2007

《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97

3.2.2.1.2 种植场地现状及功能要求 

作为老旧小区绿化景观，种植设计也应符合市政活动需求，种植结构需更严谨，种植设计需同时满足市民生活休闲需求。
3.2.2.1.3 种植设计指导思想

景观绿化设计重点考虑空间的划分与围合，通过植物围合静谧空间，营造绿色环境，开辟稳定的植物群落，利用植物协调空间层次和组合空间序列，作为园林小品、铺装、休憩座椅的独特背景。同时也要考虑场地内景观绿化设计的植物选择和搭配应考虑季节变化，实现四季常绿，四季有花。

树池、阵列式种植区，则突出植物自身特性，选用树形美观、冠幅较大、遮阴效果较好、有季相变化的树种。

物种选择上以乡土植物为主，重点具有地域特色的植物。

3.2.2.1.4 种植设计原则

1、以乡土植物为主，重点使用当地特色植物。

2、中小尺度的设计手法，利用植物材料分隔空间。

3、种植肌理顺应场地走势。

4、乔木层以落叶树种为主，前景树花色、秋叶色明度高，地被层常绿、多花。

5、地被以便于维护的多年生、宿根花卉为主，在重点地段使用多种一二年生草花混播，体量、色彩、质感尽量协调统一。

6、植物疏密搭配，做到开合有度。

3.2.2.1.5 种植设计结构

老旧小区乔木种植乔木主要配置丛生蒙古栎、水榆花楸；灌木主要配置丁香、郁李、小叶丁香。

根据植物自身生态习性和观赏效果，创造出层次分明又富于季相变化的立体种植景观效果。满足交通引导的同时，提供休憩的场所，既考虑空间的开朗舒畅，也考虑一定的遮荫，使人们在一个休闲的环境中交流、活动。

3.2.2.1.6 主要种植树种选择

1、道路边缘行列式种植

乔木：丛生蒙古栎、水榆花楸

灌木：紫丁香

2、阵列式种植区

乔木：水榆花楸

3、篱植灌木

灌木：郁李、小叶丁香

4、草坪

草地早熟禾籽播。

3.2.2.1.7 种植规定要求

种植范围内清除建筑垃圾等杂物，如果是回填土，不能是深层土，最好是疏松湿润、排水良好、富含有机质的肥沃冲积土或枯壤土。保证植物生长所必需的最低种植土层厚度，花卉和草本地被要求300厚，小灌木要求500厚，大灌木要求600厚，浅根乔木900厚，大乔木1500厚。

花卉、地被和片植灌木区域，应整体换土。在灌木点种植换填区域，为以种植点为中心，半径2米的范围。乔木换填区域，为种植点为中心，半径5米的范围。换填深度大于种植深度。

植物选择应根据树木的习性和当地气候条件，选择最适宜的种植时期进行种植。行列式栽植应保持整齐，应把树形最好的一面朝向主要观赏面。树皮薄、干外露的孤植树，最好保持原来的阴阳面，以免引起日灼。植物规格、品种须以植物名录总表为依据，应选用植株健康、无病虫害、根系发达、生长势好的高质量苗木。如因实际情况需要进行反季节种植，必须采取相应的技术措施。栽后应加强管理。

3.2.2.2 照明工程

3.2.2.2.1 设计依据

《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）

《城市旧居住区综合改造技术标准》（T/CSUS 04-2019）

《城市夜景照明设计规范》（JGJ-T163-2008）

其他相关的规程及法规

3.2.2.2.2 设计范围

本工程设计范围包括临江市2020年24个老旧小区改造，24个老旧小区分别为酱园子小区、花山道口小区、建行小区、九五新村、审计小区、商贸城、98安居、西顺小区、光华小区、正阳小区、林业局家属楼、世纪春小区、金融小区、园丁新村、农民工公寓、鲁达小区、检察院家属楼、税务局住宅楼、市林业局住宅楼、海关家属楼、税材临江大街71号楼、广夏楼、造纸厂家属楼、物货公司住宅楼。2021年31个老旧小区改造，31个老旧小区分别为教师住宅楼、建行1号楼、工商局后楼、农行楼、宝山宾馆、光华小区、人民银行前楼、造纸厂小区、粮库家属楼、道综合楼、戴尔马克楼、税务楼、保险公司楼、铁路小区、江畔公寓、政府大白楼、鲁达楼 小区、六道沟、三层楼、鑫磊楼、电业楼、邮电楼小区、糖酒楼、移民办楼小区、国税楼B市医院小区、农行楼、环保楼、教育楼、制材楼、参茸楼、边防楼小区、城建楼、中行楼、国税楼A小区、安居楼、烟草楼 小区、环卫公寓、东康小区、东盛小区、光明楼、交通小区、交通局厢楼小区、老百货住宅、民主小区、药材楼、五金属楼小区。2022年5个老旧小区改造，5个老旧小区分别为消防队楼小区、农贸楼、教师楼小区、北山小区、药厂小区、邮政局小区。2023年15个老旧小区改造，15个老旧小区分别为老六委楼小区、A区8号楼、点式楼厢楼小区、经济楼小区、北环楼小区、朝阳社区楼、世纪小区、森工花园小区、沿河小区、市场小区、森工社区楼、马道口小区、铁通楼、游戏厅楼、农行楼小区、基建处楼。2024年9个老旧小区改造，9个老旧小区分别为通江街小区、民江街小区、栗强路、栗富路小区、日本楼小区、拐角二层楼、青年楼小区、益江街小区、矿长楼、老年公寓。2025年1个老旧小区改造，1个老旧小区为大湖小区。

3.2.2.2.3 小区改造范围

本项目建设地点位于临江市。本工程改造范围包括临江市2020年24个老旧小区改造，24个老旧小区分别为酱园子小区、花山道口小区、建行小区、九五新村、审计小区、商贸城、98安居、西顺小区、光华小区、正阳小区、林业局家属楼、世纪春小区、金融小区、园丁新村、农民工公寓、鲁达小区、检察院家属楼、税务局住宅楼、市林业局住宅楼、海关家属楼、税材临江大街71号楼、广夏楼、造纸厂家属楼、物货公司住宅楼。2021年31个老旧小区改造，31个老旧小区分别为教师住宅楼、建行1号楼、工商局后楼、农行楼、宝山宾馆、光华小区、人民银行前楼、造纸厂小区、粮库家属楼、道综合楼、戴尔马克楼、税务楼、保险公司楼、铁路小区、江畔公寓、政府大白楼、鲁达楼 小区、六道沟、三层楼、鑫磊楼、电业楼、邮电楼小区、糖酒楼、移民办楼小区、国税楼B市医院小区、农行楼、环保楼、教育楼、制材楼、参茸楼、边防楼小区、城建楼、中行楼、国税楼A小区、安居楼、烟草楼 小区、环卫公寓、东康小区、东盛小区、光明楼、交通小区、交通局厢楼小区、老百货住宅、民主小区、药材楼、五金属楼小区。2022年5个老旧小区改造，5个老旧小区分别为消防队楼小区、农贸楼、教师楼小区、北山小区、药厂小区、邮政局小区。2023年15个老旧小区改造，15个老旧小区分别为老六委楼小区、A区8号楼、点式楼厢楼小区、经济楼小区、北环楼小区、朝阳社区楼、世纪小区、森工花园小区、沿河小区、市场小区、森工社区楼、马道口小区、铁通楼、游戏厅楼、农行楼小区、基建处楼。2024年9个老旧小区改造，9个老旧小区分别为通江街小区、民江街小区、栗强路、栗富路小区、日本楼小区、拐角二层楼、青年楼小区、益江街小区、矿长楼、老年公寓。2025年1个老旧小区改造，1个老旧小区为大湖小区。

3.2.2.2.4 设计原则

道路照明的设计原则是安全可靠，技术先进，经济合理，节省能源，维修方便。

安全性： 能看清道路上有无障碍物或行人的准确位置和距离，能看清道路上有无异常状况，如路面的异常情况和位置。

诱导性：能看清道路的宽度、线型及构造，能看清道路的路口、岔道、拐弯的距离及情况等。

舒适性：能辨认其他车辆的种类（了解车身宽度）和运动速度等情况，能辨认道路的路标及其他外围设施情况。

经济性：便于维护和管理，满足标准前提下，尽量减少灯具数量，经济节能。

3.2.2.2.5 设计标准

居住区道路上往往是人车混行，根据我国居住区的特点，按照现行国家标准《住宅小区建筑电气设计与施工》12DX603的规定，人车混行道路的照明光源、灯具及灯具布置应符合《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015的规定，道路照明标准值按城市支路标准进行设计，其照明标准值为：路面平均亮度（Lav）维持值为0.5~0.75cd/m²，平均照度（Eh.av）维持值为8~10Lx，均匀度UE最小值为0.3。本项目道路照明设计标准如下：

	道路
类型
	平均照度Eh，av(lx)维持值
	总均匀度最小值
	平均照度Eh，av(lx)维持值
	均匀度最小值

	支路
	0.5
	0.4
	8
	0.3


居住区内建筑之间的连接道路则重点照顾行人，按人行道路照明标准进行要求，同时兼顾机动车通行要求
人行及非机动车道照明标准值
	道路
类型
	平均照度Eh，av(lx)维持值
	路面最小照度Eh，min(lx)维持值
	路面最小垂直照度Ev，min(lx)维持值
	最小半柱面照度Esc，min(lx)维持值

	机动车与行人混合使用、与城市机动车道路连接的居住区出入道路
	15
	3
	5
	3

	流量较低的道路
居住区
	5
	1
	1.5
	1

	流量中等的道路
居住区
	7.5
	1.5
	2.5
	1.5

	流量较高的道路
居住区
	10
	2
	3
	2


庭院灯布置方式与灯具安装高度、间距的关系应符合下表
	布置方式
	安装高度（H）
	安装距离（S）
	适用性

	单侧布置
	H≥1.0Weff
	S≥5H~8H
	适用路宽≤3m

	双侧交错布置
	H≥0.8Weff
	S≥5H~8H
	适用路宽4m

	双侧对称布置
	H≥0.6Weff
	S≥5H~8H
	适用路宽5m


3.2.2.2.6 电源负荷等级

本工程用电负荷为道路照明，负荷等级为三级。

照明工程以满足街区夜间交通要求、增强街区美景、美化环境等为原则进行设计。

3.2.2.2.7 电源及供电方式

照明线路采用电缆穿管直埋电缆，在分隔带内或人行步道下穿塑料管，埋深0.8米，穿路时采用SC32/50钢管保护。

电源采用原有箱变或楼内公共配电箱供电，正常运行情况下，照明灯具端电压应维持在额定电压的90%～105%。

路灯电力电缆穿UPVC管埋地敷设，在挖好电缆沟槽后，沟底素土应先夯实，然后再铺设200mm厚细沙，并夯实作为垫层，管道敷设后在上方铺设200mm厚细沙，并在细沙上方覆盖一层红砖作为保护层。随着管道分层安装，管与管之间空隙用砂分层填实。

3.2.2.2.8 照明光源及照明方式

光源采用高效、节能、长寿命的LED光源，光源的相关色温不高于5000K,优先选择中或低色温光。在额定电压和频率下，在标称工作状态下，灯具连续燃点3000小时的光源光通量维持率不应小于96%，灯具连续燃点6000小时的光源光通量维持率不应小于92%。光源应在开启后5分钟之内达到最大光通量的85%。当电压下降1%光通量减弱应小于3%。灯具的电源模组应符合现行国家标准《灯的控制装置第14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB19510. 14 的要求，且可现场替换，替换后防护等级不应降低；

路灯灯具选用LED灯，功率为30W。灯具的防护等级不宜低于IP65,灯具电源应通过国家强制性产品认证。

灯杆采用金属锥形钢管，内外热镀锌,灯杆高为3.5米，灯杆内灯座至灯具采用铜芯塑料线BVV-3x2.5mm,漏电断路器由灯具厂家配套供应。

灯杆平均间距20-30m。遇路口或现场特殊条件处适当调整间距。根据道路的宽度、照明要求，选择安装不等方式：路面单侧布置间距30m，双侧交错布置间距15m。照明供电半径在1000m以下的曲线路段，灯具应沿曲线外侧布置，布置在路口附近，灯具距路边500mm处安装。

3.2.2.2.9 路灯控制方式

小区内道路照明，设置路灯控制箱。庭院灯路灯控制箱布置在路边或绿化带内。路灯控制箱配电至各照明回路。配电照明回路灯具采用L1、L2、L3三相间隔接线方式。

控制模式采用光控、时控、手控相结合的方式。控制装置安装在路灯控制箱内。正常工况，采用时钟与光电自动控制；检修或维护时通过箱变内低压柜盘面上的转换开关选择手动按钮操作控制配电回路设保护装置，每个灯具设有单独的保护装置。

3.2.2.2.10 节能措施

灯具选用LED灯做光源，灯具的控制采用智能逻辑模块，最大限度缩短灯具使用时间，节省能源。每盏灯补偿后功率因数不小于0.90。

3.2.2.2.11 线路敷设及接地安全

照明线采用铜芯电力电缆，在人行道内穿管直埋敷设，埋深0.8m，穿马路采用钢管保护，埋深1.0m。灯杆内灯座至灯具采用铜芯塑料线BVV-3×2.5mm2。

接地采用TN-S系统，在路灯基础内预留4根SC镀锌钢管，金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱等的外露可导电部分做保护接地，利用路灯基础做接地极，并和电力电缆形成可靠的接地线。接地电阻要求不大于10欧姆（在路灯基础离室外地坪下方0.5m 处预留 100×100×6 热镀锌预埋钢板（与路灯基础内的钢筋焊接连通），以备当接地电阻不满足设计要求时供增设人工接地极用(人工接地极采用热镀锌角钢：L50X50X5  L=2.5m)。）。箱式变电站外壳、变压器外壳，变压器中性点及避雷器四者合用一组接地引下线及接地装置，接地电阻要求不大于1欧姆。中性线每500m做一次重复接地，要求接地电阻不大于10，否则需补打接地极。

3.2.2.3 充电桩配电设计 

为了方便小区居民充电汽车及电瓶车的充电需求，在园林社区机关家属楼一区自行车棚配建电瓶车智能充电桩。

电瓶车智能充电桩是新一代电动自行车智能充电设备，具有交流输出电源远程通断控制、充电安全控制、电度计量、按时计费功能于一体的交流供电装置，该装置能通过电动自行车的车配充电器为电动自行车充电。支付方式可选择投币、刷卡、扫描使用，设备内部可引出 10路出线至专用插座，每个插座只支持一台电瓶车通过车配充电器完成充电。同时具有多种保护：故障回路识别、断电记忆、空载保护、充满自停、短路保护、过温保护、漏电保护。

在小区内汽车停车位设置电动汽车充电桩。经现场调研，小区现状电动汽车保有量1%左右，考虑到远期需求空间，预留建设安装条件。电动汽车充电桩内嵌电表和计费系统支持刷卡、扫码等多种支付方式。满足GB/T 20234.1-2015，GB/T 20234.2-2015，GB/T 18487.1-2015 等国家标准。触摸彩屏显示，人机界面友好，易操作、易维护。通信接口丰富，兼容所有车辆BMS 协议及充电后台协议。保护功能完善：过压保护，欠压保护，过载保护，短路保护，漏电保护等。

汽车充电桩采用落地式交流充电桩，每台额定功率7kW,电瓶车充电桩采用挂式交流充电桩，每台额定功率3kW,输入电压220V。充电桩按三级负荷供电。设置区域配电箱，电缆放射式至交流充电桩，配电箱电源引自就近箱变，考虑到用电负荷较大，需同电业局进行用电申请，必要时进行变配电设施增容。

3.2.2.4 小区内弱电线缆改造整治

临江市2020年老旧小区改造共24个小区，2021年老旧小区改造共31个小区，2022年老旧小区改造共5个小区，2023年老旧小区改造共15个小区，2024年老旧小区改造共9个小区，2025年老旧小区改造共1个小区。

弱电线缆整治光缆沿建筑外立面明敷设，外挂式光缆入户，整体杂乱无章。光缆类型有电信、联通、移动等网线、有线电视线等。本工程将建筑外墙杂乱无章的光缆敷设在300*100金属线槽内。

3.2.2.5 楼内弱电线缆整治

楼内弱电线缆多为明敷设，整体杂乱无章。本工程将明敷设，杂乱无章的线缆统一治理，垂直方向沿金属防火线槽100x80带隔板（m）内敷设，水平沿金属防火线槽30x20（m）在单元楼道内明敷设。

3.2.2.6 楼宇门改造

本次设计采用非可视楼宇对讲系统，楼宇对讲系统主要由主机、分机、电控锁和闭门器等组成。单元门平时处于闭锁状态，本楼内的住户可以用钥匙出入大楼。当有客人来访时，客人需要在楼门外的对讲主机键盘上按出访问的房间号，与来访者进行双向通话，住户利用对讲分机上的开锁按键，控制单元门电控锁打开，来访客人进入楼后，楼门自动闭锁。

1、主机

在每个单元入口处安装1台门口主机，门口主机可呼叫室内分机，在单元门非活动门根据相应尺寸开口安装或在入口墙体上根据相应尺寸开口安装。主机是楼宇对讲系统的控制核心部分，每一户分机的传输信号以及电锁控制信号等都通过主机的控制，它的电路板采用减振安装，并进行防潮处理，抗振防潮能力极强，并带有夜间照明装置。

2、分机

在住宅内部入口附近配置室内分机，安装高度在适合与大人小孩等具有使用能力对象能够方便使用的位置。分机与主机配合成一套内部电话系统，主要方便住户与来访者对讲交谈及控制单元的开锁。

3、解码器

在单元各楼层适合位置单通道模块，提供户级隔离，房号编解码灯功能，宫格单通道模块连接2台室内分机。

4、电控锁

它的内部结构主要由电磁机构组成。用户只要按下分机上的电锁键就能使电磁线圈通电，从而使电磁机构带动连杆动作，就能控制大门的打开。 闭门器它是一种特殊的自动闭门连杆机构。它具有调节器，可以调节加速度和作用力度，使用方便、灵活。

5、电源箱

电源箱为12V不间断电源箱 ，平时为蓄电池进行充电，停电时能自动转为蓄电池供电方式，供电电源引自单元电表箱。

6、工程用线

配线时，应根据线长和系统的负荷以及建筑物内布局和电气情况来灵活设计，信号线采用BV-3X2.5，主干线沿楼道内金属防火线槽100x80带隔板（m）内敷设，支线沿金属防火线槽30x20（m）在单元楼道内明敷设，入户采用SC20热镀锌钢管，主干线长按最高楼层来计算。

3.2.2.7 门禁系统

在主要出入口设置人员出入口控制系统，临江市2020年24个老旧小区改造，24个老旧小区分别为酱园子小区、花山道口小区、建行小区、九五新村、审计小区、商贸城、98安居、西顺小区、光华小区、正阳小区、林业局家属楼、世纪春小区、金融小区、园丁新村、农民工公寓、鲁达小区、检察院家属楼、税务局住宅楼、市林业局住宅楼、海关家属楼、税材临江大街71号楼、广夏楼、造纸厂家属楼、物货公司住宅楼。2021年31个老旧小区改造，31个老旧小区分别为教师住宅楼、建行1号楼、工商局后楼、农行楼、宝山宾馆、光华小区、人民银行前楼、造纸厂小区、粮库家属楼、道综合楼、戴尔马克楼、税务楼、保险公司楼、铁路小区、江畔公寓、政府大白楼、鲁达楼 小区、六道沟、三层楼、鑫磊楼、电业楼、邮电楼小区、糖酒楼、移民办楼小区、国税楼B市医院小区、农行楼、环保楼、教育楼、制材楼、参茸楼、边防楼小区、城建楼、中行楼、国税楼A小区、安居楼、烟草楼 小区、环卫公寓、东康小区、东盛小区、光明楼、交通小区、交通局厢楼小区、老百货住宅、民主小区、药材楼、五金属楼小区。2022年5个老旧小区改造，5个老旧小区分别为消防队楼小区、农贸楼、教师楼小区、北山小区、药厂小区、邮政局小区。2023年15个老旧小区改造，15个老旧小区分别为老六委楼小区、A区8号楼、点式楼厢楼小区、经济楼小区、北环楼小区、朝阳社区楼、世纪小区、森工花园小区、沿河小区、市场小区、森工社区楼、马道口小区、铁通楼、游戏厅楼、农行楼小区、基建处楼。2024年9个老旧小区改造，9个老旧小区分别为通江街小区、民江街小区、栗强路、栗富路小区、日本楼小区、拐角二层楼、青年楼小区、益江街小区、矿长楼、老年公寓。2025年1个老旧小区改造，1个老旧小区为大湖小区。

85个小区共计85套大门门禁系统。

3.2.2.8 安防监控工程

3.2.2.8.1 设计依据

《低压配电设计规范》   GB50054-2011

《综合布线系统工程设计规范》  GB 50311-2016

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-2011

《建筑物电子信息系统防雷设计规范》 GB50343-2012

《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007

《通用用电设备配电设计规范》  GB50055-2011

其他相关的规程及法规

3.2.2.8.2 安防监控

1、小区改造范围

本工程设计范围包括临江市2020年24个老旧小区改造，24个老旧小区分别为酱园子小区、花山道口小区、建行小区、九五新村、审计小区、商贸城、98安居、西顺小区、光华小区、正阳小区、林业局家属楼、世纪春小区、金融小区、园丁新村、农民工公寓、鲁达小区、检察院家属楼、税务局住宅楼、市林业局住宅楼、海关家属楼、税材临江大街71号楼、广夏楼、造纸厂家属楼、物货公司住宅楼。2021年31个老旧小区改造，31个老旧小区分别为教师住宅楼、建行1号楼、工商局后楼、农行楼、宝山宾馆、光华小区、人民银行前楼、造纸厂小区、粮库家属楼、道综合楼、戴尔马克楼、税务楼、保险公司楼、铁路小区、江畔公寓、政府大白楼、鲁达楼 小区、六道沟、三层楼、鑫磊楼、电业楼、邮电楼小区、糖酒楼、移民办楼小区、国税楼B市医院小区、农行楼、环保楼、教育楼、制材楼、参茸楼、边防楼小区、城建楼、中行楼、国税楼A小区、安居楼、烟草楼 小区、环卫公寓、东康小区、东盛小区、光明楼、交通小区、交通局厢楼小区、老百货住宅、民主小区、药材楼、五金属楼小区。2022年5个老旧小区改造，5个老旧小区分别为消防队楼小区、农贸楼、教师楼小区、北山小区、药厂小区、邮政局小区。2023年15个老旧小区改造，15个老旧小区分别为老六委楼小区、A区8号楼、点式楼厢楼小区、经济楼小区、北环楼小区、朝阳社区楼、世纪小区、森工花园小区、沿河小区、市场小区、森工社区楼、马道口小区、铁通楼、游戏厅楼、农行楼小区、基建处楼。2024年9个老旧小区改造，9个老旧小区分别为通江街小区、民江街小区、栗强路、栗富路小区、日本楼小区、拐角二层楼、青年楼小区、益江街小区、矿长楼、老年公寓。2025年1个老旧小区改造，1个老旧小区为大湖小区。

2、安防监控改造方案

1）本工程有物业的小区视，频监控系统机房设置在物业用房，在各个十字路口处设置红外监控摄像机，各室外摄像机采集的监控信号通过超5类屏蔽线传送至接线箱。无物业的小区，采用预留挂墙式接线箱，供后期业主方便使用。

2）根据本工程的使用特点及使用功能、保护风险等需要，系统采用电源同步方式。

3）在各个十字路口或楼两端处挂墙设置红外监控摄像头。监控电源箱设置在2.5米处，采用室外防水防潮型配电箱。

4）在摄像机的标准照度下，闭路监视图像质量和系统技术指标应满足下列要求：

图像质量可按五级损伤制评定，图像质量不应低于4分；

相对应4分图像质量的随机信噪比为36dB（彩色电视系统）；

图像水平清晰度彩色电视系统不应低于270线；

图像画面的灰度不应低于8级；

系统的各路视频信号，在监视器输入端的电平值应为1Vp-p±3Db VBS；

系统在低照度使用时，监视画面应达到可用图像，其系统信噪比不得低于25dB。

监控系统干线采用4芯光纤导线，视频信号线采用超5类屏蔽线电缆，电源线+金属防火线槽采用RVV2*1.5mm导线。路由尾部采用SC32的保护管，其余部分均采用HDPE32作为保护管。所有线缆均埋地敷设，埋深1.2米。

5）摄像机及镜头安装

图像对比的摄像机设备是比较精密的光学电子设备，必须在土建、装修工程结束后，各专业设备安装基本完毕，在安全、整洁的环境中方可安装摄像机。其安装要点如下：

安装前每个摄像机均应加电进行检测和调整，处于正常工作状态的摄像机方可安装。

从摄像机引出的电缆应留有1米的余量，以不影响摄像机的转动。不得利用电缆插头和电源插头来承载电缆的重量。

摄像机宜安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方，安装位置不应影响附近现场人员的工作和正常活动。

摄像机镜头要避免强光直射，应避免逆光安装，摄像机方向及照明条件应进行充分的考虑和改善。

3、室外广播及室内广播

本工程新增加老旧小区室内及室外广播，网络交换机及IP网络功放设备安装在楼内一层广播终端箱内，室内广播设壁挂音箱需在每一栋楼内安装，每两层安装一个壁挂音箱,功率5w，室外广播设室外音柱，功率60w，安装在路灯杆上,安装高度2.5米，室外防护等级IP65。楼内光播布线由室外手口井穿SC100热镀锌钢管进入楼内，然后线缆穿SC25热镀锌钢管接至到广播终端箱内的网络交换机，再由网络交换机分线缆穿SC25热镀锌钢管接到楼层设置的壁挂音箱。 

主要材料表
	序号
	小区名称
	充电桩（处）
	安防监控（套）
	监控服务器一体机（套）
	室外广播（套）
	路灯（套）
	光交箱
	年份

	1
	酱园子小区
	3
	12
	1
	6
	36
	0
	2020年

	2
	花山道口小区
	2
	8
	1
	4
	24
	0
	2020年

	3
	建行小区
	7
	28
	1
	14
	84
	0
	2020年

	4
	九五新村
	3
	14
	1
	7
	42
	0
	2020年

	5
	审计小区
	2
	8
	1
	4
	24
	0
	2020年

	6
	商贸城
	5
	20
	1
	10
	60
	0
	2020年

	7
	98安居
	3
	12
	1
	6
	36
	0
	2020年

	8
	西顺小区
	3
	12
	1
	6
	36
	0
	2020年

	9
	光华小区
	3
	14
	1
	7
	42
	0
	2020年

	10
	正阳小区
	5
	22
	1
	11
	66
	0
	2020年

	11
	林业局家属楼
	7
	30
	1
	15
	90
	0
	2020年

	12
	世纪春小区
	5
	20
	1
	10
	60
	0
	2020年

	13
	金融小区
	4
	16
	1
	8
	48
	0
	2020年

	14
	园丁新村
	3
	14
	1
	7
	42
	0
	2020年

	15
	农民工公寓
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2020年

	16
	鲁达小区
	1
	4
	0
	2
	12
	2
	2020年

	17
	检察院家属楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2020年

	18
	税务局住宅楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2020年

	19
	市林业局住宅楼
	1
	4
	0
	2
	12
	2
	2020年

	20
	海关家属楼
	1
	4
	0
	2
	12
	2
	2020年

	21
	税材临江大街71号楼
	1
	4
	0
	2
	12
	2
	2020年

	22
	广夏楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2020年

	23
	造纸厂家属楼
	1
	4
	0
	2
	12
	2
	2020年

	24
	物货公司住宅楼
	2
	10
	1
	5
	30
	0
	2020年

	25
	教师住宅楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	26
	建行1号楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	27
	工商局后楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	28
	农行楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	29
	宝山宾馆
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	30
	光华小区
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	31
	人民银行前楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	32
	造纸厂小区
	1
	4
	0
	2
	12
	2
	2021年

	33
	粮库家属楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	34
	街道综合楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	35
	戴尔马克楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	36
	税务楼2#
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	37
	保险公司楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	38
	铁路小区
	4
	8
	0
	4
	24
	4
	2021年

	39
	江畔公寓
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	40
	政府大白楼、鲁达楼 小区
	1
	6
	0
	3
	18
	1
	2021年

	41
	六道沟、三层楼、鑫磊楼、电业楼、邮电楼  小区
	2
	12
	1
	6
	36
	0
	2021年

	42
	糖酒楼、移民办楼 小区
	1
	8
	1
	4
	24
	0
	2021年

	43
	国税楼B、市医院 小区
	1
	4
	0
	2
	12
	1
	2021年

	44
	农行楼
	1
	2
	0
	1
	6
	2
	2021年

	45
	环保楼、教育楼、制材楼、参茸楼、边防楼  小区
	2
	10
	1
	5
	30
	0
	2021年

	46
	城建楼、中行楼、国税楼A 小区
	1
	6
	1
	3
	18
	0
	2021年

	47
	安居楼、烟草楼 小区
	1
	4
	0
	2
	12
	2
	2021年

	48
	环卫公寓

	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	49
	东康小区
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	50
	东盛小区
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	51
	光明楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	52
	交通小区、交通局厢楼 小区
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	53
	老百货住宅
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	54
	民主小区
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2021年

	55
	药材楼、五金家属楼 小区
	1
	4
	0
	2
	12
	1
	2021年

	56
	消防楼小区
	1
	4
	0
	2
	12
	2
	2022年

	57
	农贸楼、教师楼小区
	4
	24
	1
	12
	72
	0
	2022年

	58
	北山小区
	5
	30
	1
	15
	90
	0
	2022年

	59
	药厂小区
	4
	24
	1
	12
	72
	0
	2022年

	60
	邮政局小区
	1
	4
	0
	2
	12
	2
	2022年

	61
	老六委小区
	1
	9
	1
	3
	18
	0
	2023年

	62
	A区8号楼
	1
	3
	0
	1
	6
	1
	2023年

	63
	点式楼厢楼小区
	1
	6
	0
	2
	12
	2
	2023年

	64
	经济楼小区
	1
	6
	0
	2
	12
	2
	2023年

	65
	北环楼小区
	1
	6
	0
	2
	12
	2
	2023年

	66
	朝阳社区楼
	1
	3
	0
	1
	6
	1
	2023年

	67
	世纪小区
	3
	21
	1
	7
	42
	0
	2023年

	68
	森工花园小区
	1
	9
	1
	3
	18
	0
	2023年

	69
	沿河小区
	2
	12
	1
	4
	24
	0
	2023年

	70
	市场小区
	3
	21
	1
	7
	42
	0
	2023年

	71
	森工社区楼
	1
	3
	
	1
	6
	2
	2023年

	72
	马道口小区
	2
	15
	1
	5
	30
	0
	2023年

	73
	铁通楼
	1
	3
	0
	1
	6
	1
	2023年

	74
	游戏厅楼、农行楼小区
	1
	6
	0
	2
	12
	2
	2023年

	75
	基建处楼
	1
	3
	0
	1
	6
	1
	2023年

	76
	通江街小区
	4
	22
	1
	11
	66
	0
	2024年

	77
	民江街小区
	1
	8
	1
	4
	24
	0
	2024年

	78
	栗强路、栗富路小区
	2
	12
	1
	6
	36
	0
	2024年

	79
	日本楼小区
	2
	10
	1
	5
	30
	0
	2024年

	80
	拐角二层楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2024年

	81
	青年楼小区
	1
	4
	0
	2
	12
	2
	2024年

	82
	益江街小区
	1
	4
	0
	2
	12
	2
	2024年

	83
	矿长楼
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2024年

	84
	老年公寓
	1
	2
	0
	1
	6
	1
	2024年

	85
	大湖小区
	6
	36
	2
	18
	108
	0
	2025年


3.2.2.9 小区配套设施

3.2.2.9.1 文体休闲设施

1、在单元入口、道路两侧、住宅之间等居民活动频繁的地方，增设固定座椅等可供休憩驻足的设施。

2、维修改造原有休闲场地，增设健身器材、固定座椅、石桌凳等可供休憩驻足的设施。广场座椅为2米长木质休闲椅。

[image: image31.jpg]SCAIE www.huitu.com

“2:2015010232808515200 BB SRFFALEIRE (v, hui tu. con) by exhid8



[image: image32.jpg]



[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]



3.2.2.9.2 整治停车设施

对拆除并恢复的路面，重新施画机动车停车位，并对小区内停车位进行编号。

[image: image35.jpg]



3.2.2.9.3 大门门禁整治设施

对老旧小区内小区主入口、人行入口进行整治，增设小区主入口封闭系统、小区人行入口门禁，为小区内居民提供良好的生活居住空间。

[image: image36.jpg]. BaiR

GRIZER
MERE EREA S




[image: image37.jpg]



3.2.2.9.4 围墙

对老旧小区破旧围墙予以拆除，并统一改造铁艺围墙，并统一安装大门门禁，完善小区封闭管理。

3.2.2.9.5 环境整治设施

通过对小区内出入口增设小区平面示意图、增设宣传栏以及垃圾桶等，提升小区整体环境风貌。

[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]



[image: image40.png]



3.2.2.9.6 无障碍设计

人行道及小区入户的各种路口设缘石坡道；缘石坡道应设在人行道范围内。

3.2.3 提升类项目改造方案
临江市大部分老旧小区已设有文化活动室， 部分小区没有没有多功能活动室。居民没有室内文化活动设施，遇到刮风、下雨等不利天气，无法开展文化活动，需新增多工程活动室。

3.2.4 管理长效管理机制建设方案

1、制定标准，形成行业规范化

随着简政放权的不断深化，物业服务企业资质取消审批。物业服务企业资质的取消，井不意味着整个行业没有标准规范。开放性行业准人机制更加需要强有力的监竹，相关部门应尽快研究制定物业服务行业标准规范，通过建立黑名单制度、信息公开推动行业自律等方式.加强事中事后监管。

2、整合资源，形成规模效应

老旧小区产权多元、相对分散。管理老旧小区的物业公司规模也相对较小，有些只承担本单位职工住宅小区的物业管理工作，不利于资源共享，不符合规模经济理论，造成资源的极大浪费。老旧小区的物业公司通过扩大规模、整合资源，可以降低管理成本、提高经营效益，进而提高企业服务质量，提升服务品牌，从而扩大市场份额，提高市场竞争力。形成规模经济不仅为老旧小区的小物业公司指明了方向对于整个行业合理配置资源、提升行业水准也有极大的益处。

3、加强培训，提高团队专业化

物业管理涉及维修、保洁、绿化、安保等多项工种。要求从事各项工作的人员在不同领域内达到标准。从传统的房屋管理转变为现代的物业管理，对于老旧小区的物业从业者来说，全面系统的培训是必不可少的。现代物业管理理念对各方面工作的要求都有所提高，而老旧小区的物业从业者与要求还有差距，只有将物业人员的服务惫识、服务态度和服务能力打造成专业水平，才能实现创造物业品牌、提高竞争力的目标。

4、运用科技，发展智慈物业

随着互联网技术的飞速发展，“互联网+”的应用也越来越广泛，它可以快速提高适应能力、反应能力。物业管理同样可以运用互联网技术实现现代化管理，尤其是老旧小区的物业，通过互联网技术建立物业服务平台，便于实现老旧小区的分散管理.提高反应速度，提高服务效率。

4 工程投资
4.1工程概况
确保完成2000年前建成的老旧小区改造基础上，计划改造城镇老旧小区85个，建筑物330栋，总建筑面积110.15万平方米，涉及户数15388户。2025年末，计划将2000年以前建成的建成区（中心城区）老旧小区基本（全部）改造完成，力争利用6年左右的时间，通过老旧小区改造实施，逐步推动“脏乱差”老旧小区向“功能完善、环境优美，管理绿色、服务便民、舒适宜居”城市社区转变，全面提升全市老旧小区居民的居住环境和生活品质，不断提高人民群众生活质量，实现人居环境和谐，促进城市均衡发展。

4.2 投资估算编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》计办投资（2002）15号

2、《市政工程投资估算指标》 （建设部2007年）

3、建设部建标[2007]164号《市政工程投资估算编制办法》的通知。

4、吉林省住房和城乡建设厅吉建造（2019）第488号关于颁发《吉林省工程计价定额》的通知。

5、工程量依据设计图纸、设备及材料表和设计提供资料。

6、市场材料单价依据；临江市2020年第1期工程造价信息中市场价格计算。

7、国家和主管部门发布的有关法律、法规、规章、规程等。

8、《吉林省住房和城乡建设厅关于调整定额人工综合工日单价和定额机械费的通知》吉建造（2020）4号文件。

4.3 建设投资估算编制依据

1、建筑工程费用估算：建筑工程费用估算依据吉林省住房和城乡建设厅吉建造（2019）第488号《吉林省建设工程计价定额》和参考当地与项目同类型结构形式建筑物现行实际造价指标计取。

2、安装工程费估算：室内设备安装费估算建设部建标[2007]164号《市政工程投资估算编制办法》的通知中估算指标计取，外网安装工程费依据吉林省住房和城乡建设厅吉建造（2019）第488号《吉林省建设工程计价定额》和参考当地现行实际造价指标计取。

1）《吉林省建筑工程计价定额》 （JLJD-JZ-2019）

2）《吉林省装饰工程计价定额》 （JLJD-ZS-2019）

3）《吉林省建设工程费用定额》  （JLJD-FY-2019）

4）《吉林省市政工程计价定额》 （JLD-SZ-2019）

5）《吉林省房屋修缮及抗震加固工程计价定额》 （2016）

6）《吉林省安装工程计价定额》 （JLJD-AS-2019）

3、工程建设其他费用估算

工程建设其他费用依据建设部建标[2007]164号《市政工程投资估算编制办法》的通知和有关文件规定的计算基础和费率计算。项目建设管理费依据依据财政部财建（2016）504号文件，工程建设监理费、前期工作咨询费、工程勘察费、工程设计费、规化设计费、环境影响咨询费、招标代理费和工程造价等建设项目专业服务价格依据国家发改委发改价格（2015）299号文件关于放开建设项目专业服务价格的通知，劳动安全卫生评审费、场地准备费及临时设施费、工程保险费、竣工图编制费依据建设项目投资概算编审规程，按现行市场调节价计算计取。工程保险费依据中国人民保险公司规定为第一部分费用0.3%。项目建设管理费依据财政部财建（2016）504号文件规定计取。施工图审查费依据依据吉建联发（2018）36号文件，其它按相关规定计取。

4.4 流动资金估算

本项目不需用流动资金。

4.5 项目总投资估算

总投资估算66050.19万元。其中2020年计划投资26618.38万元；2021年计划投资12372.64万元；2022年计划投资8545.60万元；2023年计划投资9043.94万元；2024年计划投资6629.60万元；2025年计划投资2840.03万元。

4.6 总投资筹措

项目总投资为66050.19万元人民币，全部为建设投资，资金来源为拟申请中央预算内资金及地方自筹。

5 保障措施

5.1加强组织领导

市政府统筹协调成立全市老旧小区改造工作领导小组，由市住房和城乡建设局统一组织实施，协调各方力量，形成工作合力，加快改造速度。不断完善工作举措，加强改造实施、过程监督和后期管理。建立老旧小区改造提升台账或老旧小区数据库，做好老旧小区改造项目档案管理；掌握全市建成区（中心成区）老旧小区改造项目详情，合理的安排建设时序，确保全市老旧小区改造工程计划顺利实施。

5.2 保障项目投资

老旧小区改造要多渠道拓宽整治资金来源。坚持盘活资产、创造价值、经营造血，按照“共同缔造”理念，探索实行中央、省补助和政府、业主、产权单位多方出资的资金筹措方式，建立以财政投入为主，积极争取国家、省老旧小区以奖代补资金为补充的多渠道资金来源，强化资金保障。鼓励社会资本参与老旧小区整治改造，投资改造部分公共设施，引导有实力的物业企业参与后续共同运营小区的长效管理方面，共建共享实现二次开发物业增值，促进改造资金集约节约使用，较好的实现投资效益。

5.3 规划项目建设

 在充分全面开展老旧小区摸底调查基础上，坚持尽力而为，加强老旧小区改造项目规划设计和建设管理，形成全市老旧小区改造项目储备库。同步规划设计、同步开工建设、同步验收审查，保障配套设施落实到位，确保规划建设项目年度计划的有效执行。

5.4 加强技术支撑

坚持规范要求，严格执行工程项目建设有关法律法规和标准规范，科学制定改造方案，优化改造设计，推进老旧小区改造技术提升，加强改造设计标准化和建筑绿色化，力求改造方案科学精准、简便易行，设计方案功能复合、彰显特色，提升住房质量和建设效率，提高居住环境质量，创建宜居环境。加强项目组织实施管理，强化老旧小区改造项目监管，全面落实工程质量安全主体责任，将老旧小区整治项目纳入工程质量巡查体系。严格按工程规范实施，优选施工队伍，抓好项目设计、招投标、施工、监理和验收等各个环节，严格控制工程造价和变更，杜绝安全隐患，确保工程质量。

5.5 建立长效机制

创新管理方式，立足促进社区治理体系和能力现代化，逐步构建老旧小区发展长效管理机制。积极推进改造后的住宅小区建立有效的物业管理机制，推动社区组织成立业主组织、建立业主管理规范、实现老旧小区物业管理或业主自治，保证改造后的小区设施设备、环境得到长期的维护保养。借助临江市智慧城市建设，推动建立共建共治共享的机制，提升社区治理法治化、科学化、精细化水平，实行现代化管理。

5.6 强化公众参与

积极探索群众参与机制，运用“共同缔造”理念，坚持 “问需于民”、 “问计于民”，通过多渠道、多形式的宣传发动工作，拓宽群众参与渠道，营造良好工作氛围。明确业主在老旧小区改造中的主体地位，激发群众热情、汇集民众智慧，引导发动群众共谋、共建、共管、共享，凝聚社会共识和各方合力。利用报纸、广播电视和各种新媒体广泛宣传老旧小区改造提升工作的重大意义、具体内容、方法步骤、政策措施等, 提高群众参与感、认同感，积极参与老旧小区改造提升工作。

PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

